目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

2建设项目所在地自然环境简况	8

2.1地形、地貌	8

2. 2地质构造	8

2.3气候、气象	8

2.4水文	8

2.5植被与生物多样性	9

3环境质量状况	10

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	10

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：	11

4评价适用标准	12

5建设项目工程分析	14

5.1工艺流程简述（图示）	14

5.2主要污染工序	14

6项目主要污染物产生及预计排放情况	18

7环境影响分析	19

7.1施工期环境影响分析及防治措施	19

7.2运营期环境影响简要分析及环保措施	19

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	27

9结论与建议	29

附图：

1、项目地理位置图；

2、敏感点分布图；

3、项目场地现状照片

4、开采方式图；

5、矿区平面布置图；

6、项目水系图；

7、监测点位图。

附件：

1、安康市柳林机砖有限公司《建设项目环评委托书》；

2、营业执照；

3、采矿权挂牌成交确认书；

4、《陕西省安康市恒口示范区柳林村砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明；

5、《安康市恒口示范区柳林村砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》审查意见；

6、监测报告。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 柳林村砖瓦用页岩矿开采项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市柳林机砖有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨联鹏 |  |  | 联 系 人 |  |  | 叶涛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 安康市恒口示范区柳林村三组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15991158882 |  |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 725021 |
| 建设地点 | 安康市恒口示范区柳林村3组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 粘土及其他土砂石开采B1019 |  |  |
| 矿区面积（km2） |  | 0.0155 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） |  | 75 | 其中:环保投 资(万元) |  | 49 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 65.3% |  |
| 预期投产时间 |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 页岩是生产节能环保烧结砖的主要原料之一。页岩的可利用范围很广，做建筑用砖，代替粘土作为制砖原料，还可以做墙体的材料，化工产品、制作工艺区等等。安康市恒口示范区（试验区）柳林村一带页岩矿出露好，地形起伏程度一般，矿体较厚，利于开采。安康市柳林机砖有限公司砖厂位于该页岩矿南侧，自2016年开始对该村页岩矿体进行开采，年开采量为1.4万m3，用于砖厂页岩砖的生产，并于2017年完善页岩砖厂生产环评手续。 2019年1月，安康市恒口示范区（试验区）国土资源局为了规范采矿权，委托陕西广鑫矿业开发有限公司对柳林村砖瓦用页岩矿进行了储量的核实，矿区开采范围由8个拐点坐标圈定，开采标高为270-315米。矿区面积0.0155km2。根据储量核实报告可知，截止2018年12月该页岩矿保有资源量为15.14万m3（密度以2.61t/m3计，39.51万吨）。2019年5月30日安康市恒口示范区（试验区）国土资源局根据有关法律法规的规定进行挂牌出让该矿采矿权，通过公开竞价，安康市柳林机砖有限公司成为该矿的竞得人。 为了完善页岩矿开采的环保手续，预测评估该项目在采矿过程中对环境带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，并从环境保护的角度论证项目的可行性，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于“四十五、非金属矿采选业”中“137土砂石、石材开采加工”项目，“涉及敏感环境的编制报告书，其他编制报告表”，本项目不涉及敏感环境因此应编制报告表。安康市柳林机砖有限公司在获得采矿权后即托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目拟建地的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对建设项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，编制完成了《安康市柳林机砖有限公司柳林村砖瓦用页岩矿开采项目建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 1.1.2初期研判 （1）、项目为其他土砂石开采项目，生产原料为露天开采页岩矿石，建设方于2019年5月30日通过挂牌取得采矿许可证，目前采矿许可证正在办理，项目目前属于停采。 （2）、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》，本项目不属于鼓励、限制和淘汰类项目，视为允许建设项目，项目符合国家产业政策。 对照《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号），项目生产产品、生产工艺均不属于限制类投资产业。因此，项目符合国家和地方产业政策。 （3）、根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号），禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。本项目建设区域内没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域；区域内没有不良地质现象；开采作业面不在铁路、国道、省道两侧可视范围内；项目开采结束后按照相关方案及批复进行生态恢复；符合国家产业政策要求，符合区域规划。 （4）根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》根据规划东西以省界为界，南北秦岭山体坡地为界，将规划区划分为禁止开发区，限制开发区和适度开发区。在规划范围内禁止开发区和限制开发区范围内勘探、开发矿产资源。取得采矿许可证的矿产资源开发企业应当采用先进工艺技术和措施，提高资源综合利用率，集中贮存、处置尾矿渣等废弃物、污染物，并达标排放，减少对生态环境的损害。在秦岭进行矿产资源开发的企业应当依法进行环境影响评价，编制矿山地质环境保护与恢复治理、生态环境恢复治理和场地修复评估方案，依法经设区的市或者省级行政主管部门审批后实施。本项目位于适度开发区范围内，同时项目采用挖机开采，页岩矿在开采和加工过程中基本无尾矿和废渣等废弃物产生。项目在运营前正在积极办理环境影响评价及《编制矿山地质环境保护于土地复垦方案》。因此本项目于《陕西省秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》相符。 （5）、根据《安康市矿产资源总体规划（2016-2020年）》及其规划审查意见，严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。将自然保护区、饮用水源保护区、重要敏感区等纳入生态保护红线，作为保障和维护区域生态安全底线，依法实施强制性保护。矿产资源开发调控方向：重点开发利用矿种：金、钼、银、铅锌、铜、水泥用石灰岩；限制开采石煤；保护开采汞锑、重晶石、硫铁矿。根据法律法规要求，核定规划矿产资源禁止开发区、限制开发区范围。本项目矿区本项目所开采的矿种为页岩矿，不属于安康市矿产规划中限制开采矿种，本项目不在禁止、限制开采区，视为允许开采区。因此本项目符合安康市的矿产资源规划。 （6）、与《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相符性分析：根据规划，自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等为禁止开发区；除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域为限制开发区；安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。根据规划恒口镇区域属于秦岭范围，但项目矿山周围无自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，项目海拔在1500m以下，因此属于适度开发区域，因此与规划相符。 （7）根据《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发〔2016〕42号），新、改、扩建矿山项目要严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度、矿区及周围造林绿化制度，对达不到环境规范要求的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目不得通过环评审批；建立健全矿山环境监测体系，全面掌握全省矿山环境变化和涉重金属选矿企业选矿产生的含尾矿废水情况。按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，严格执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施，严格按规定缴纳矿山地质环境治理恢复保证金，严格落实矿山环境保护与生态恢复治理工作；针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。项目按相关要求办理环评及其他手续，并针对粉尘及废水制定相应的污染防治措施。 （8）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《安康市环境质量报告书（2018年度）》安康市中心城市环境空气检测数据和项目噪声现状监测结果，评价区环境空气质量现状总体未达到《环境空气质量标准》二级标准；项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为砖瓦用页岩矿开采，使用少量水，因此不涉及资源利用上线问题。; 符合. 环境准入负面清单; 项目位于恒口示范区柳林村三组，恒口示范区属于国家层面重点开发区域，无环境准入负面清单; 符合. 1.1.3矿区地理位置和面积 安康市恒口示范区柳林村砖瓦用页岩矿位于安康市257°方位，距安康市区直距约28km，核实区中心位置东经108°43'59"，北纬32°45'13"（2000国家大地坐标系），行政区划隶属安康市恒口示范区柳林村管辖；矿区南距316国道0.4 km，距G7011高速1.7km，距离G65高速4.3km。 矿区由8个拐点坐标圈定，标高为270-315米。矿区面积0.0155km2。矿种为砖瓦用页岩矿。开采方式为露天开采。矿区范围内无村民住户，矿区开采面北侧140m-200m范围内有村民住户12户，西侧140m-200m范围有村民住户10户，南侧60m即为柳林机砖有限公司页岩砖厂，440m处月河自西向东流过，西南侧130m-200m范围内有村民住户25户。地理位置见图1，敏感点分布见图2，项目场地现状见图3，矿山拐点坐标详见表1.2。 根据《陕西省安康市恒口示范区柳林村砖瓦用页岩资源储量核实报告》可知，矿区圈定了一条页岩矿矿体（K1矿体），经过估算共求得页岩矿333保有资源量15.14万立方米（密度为2.61t/m3， 39.51万吨）。该矿年生产规模为1.4万m3，回采率为98%，服务期为9.7年。 表1.2 矿区拐点坐标一览表 拐点序号; CGCS2000. X; Y. 1; 3625934.571; 36569072.05. 2; 3625981.625; 36569142.24. 3; 3625980.433; 36569190.56. 4; 3625870.127; 36569177.27. 5; 3625834.512; 36569184.06. 6; 3625798.898; 36569165.39. 7; 3625834.042; 36569112.07. 8; 3625806.358; 36569092.13. 面积0.0155km². 1.1.4建设规模与内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：安康市恒口示范区（试验区）柳林村砖瓦用页岩矿开采建设项目 （2）建设单位：安康市柳林机砖有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：安康市恒口示范区（试验区）柳林村三组 （5）建设规模：项目矿区面积为0.155km2，矿山设计露天开采，开采能力为1.4万m3/a，矿山服务年限为9.7年。 （6）工作制度及劳动定员：项目劳动定员2人，每天工作8小时，年工作210天 （7）项目总投资：总投资75万元，资金全部为企业自筹 2、工程建设内容 项目位于恒口示范区柳林村3组，项目开采方式为露天开采，采用台阶式开采法，挖采工艺，台阶高度6m，由上到下的顺序逐水平分层开采，无需爆破。项目矿区未设置矿部，办公依托年产4000万块页岩砖生产线建设项目办公区。项目开采矿石通过装载机运输至页岩砖厂北侧已建原料堆场，面积约1300m2。项目主要建设内容见下表。 表1.3 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容与规模; 备 注. 主体 工程; 开采区; 矿区面积0.0155km2，一条矿带，采取挖掘机水平台阶分层露天采矿法，开采规模为年开采页岩矿1.4万m3/a。; 新建. 辅助 工程; 矿部; 约215m2。租用民房用于办公。; 依托砖厂已建. 储运工程; 表土堆场; 用于堆存表土剥离过程中的产生的弃土; 新建. 矿山道路; 距离约50m，连接砖厂与矿山。; 已建. 公用 工程; 给水; 生活用水采用砖厂机井地下水，供水自建容积为10m3的水塔1座，生活污水采用化粪池处理，用于周边林地的施肥。; 已接通. 环保 工程; 废水处理设施; 矿部设置1座化粪池，收集职工粪便。; 依托砖厂已建. 废气处理设施; 开采面设置洒水设施; 新建. 固废处理设施; 收集生活垃圾，定点收集，定期清运；废弃土石置于弃土场，用于土地复垦植被恢复。; 新建. 植被恢复; 恢复植被面积0.0155km2; 分期落实. 1.1.4主要设备及产品方案 表1.4 项目主要设备清单 序 号; 设备名称; 数 量. 1; 挖掘机; 1台. 2; 装载机; 1台. 表1.5 产品方案 序 号; 名称; 产 量. 1; 页岩; 1.4万m3/a. 1.1.5矿体地质特征及矿石质量 1、矿体地质特征 本次核实的安康市汉滨区恒口示范区柳林村砖瓦用页岩矿区共圈定矿体1个，为砖瓦用页岩矿，编号为K1。 矿体主要分布于第三系紫红色泥质粉砂岩层中，矿层产状275°∠25°，矿体分布连续，厚度较稳定。矿体出露长约155m，出露宽度123m，出露标高270-315m，赋存标高270-315m，矿体厚度0-45m，无夹石。矿体表面覆盖的腐殖土可加入矿石中进行利用，不需要进行剥离；矿体底板为第三系紫红色泥质粉砂岩层。 2、矿石质量 1）矿石矿物组成 矿石呈紫红色、淡红色，矿石矿物成分主要有石英、长石、水云母、蒙脱石、钙质结核等。 2）矿石化学成分 经具有甲级分析测试资质的陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司进行基本化学分析和小体重测试，可知矿石化学成分平均值为：SiO2 48.37%，Al2O3 8.92%，CaO 10.23%，Fe2O3 2.87%，MgO2.60%，SO3 0.28%，烧失量10.91%，矿石密度2.61g/cm3。 3）矿石类型 矿石自然类型：紫红色泥质粉砂岩。 矿石工业类型：砖瓦用页岩矿。 4）矿石物理技术性能 矿区矿石呈现团块状，粉砂泥质结构，层状构造，稍硬。矿物颗粒组成平均为0.5-0.25mm含量占0.5%，0.075—0.005mm含量占86.1%，<0.005mm含量占13.4%；平均塑性指数：9.1，为中等可塑性页岩矿。 矿石经破碎后是良好的砖瓦用工业原料。 1.1.5矿山开采开拓方式 开拓运输方案：公路开拓汽车运输； 开采方式：矿山采用自上而下台阶式开采，挖掘机露天开采；最终边坡角为35.87°，台阶高度为6m，最小工作平台宽度确定为20m，最小工作线长度为30m。开采方式见图4。 1.1.6项目投资 项目建设总投资为75万元，资金来源全部为企业自筹。 1.1.7厂区平面布置分析 项目成不规则多边形，柳林机砖有限公司砖厂紧邻项目矿山南侧，项目开采的页岩矿通过装载机运输至南侧砖厂的原料堆棚进行贮存，项目周边均为荒山地。项目砖厂道路与村级道路相通，交通便利。平面布置见图5。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经现场查勘，项目目前属于停采，项目开采表土用于筑路，全部利用；主要的环境问题是开采界面未及时进行植被恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2建设项目所在地自然环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1地形、地貌 恒口示范区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000米以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900米，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141米，最低处216米。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。 矿区位于陕西省安康市西部月河川道，处于汉江流域的恒河与月河交汇处，属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，区内灌木林茂密，藤草丛生，植被发育。海拔269.83-315.00米，总体地势是北高南低，区内无常年流水河流。 ## 2. 2地质构造 矿区位于北大巴山—西倾山裂谷带中的舟曲—安康早古生代裂谷，未见岩浆岩。区域地址构造稳定，结构简单，岩石较为坚硬完整。覆盖层交浅，经查阅地质资料和参考临近区域相应建筑工程，本项目整个矿区不存在构造断裂等影响建筑物安全的不良工程地质作用，矿区处于相对稳定地段。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年）规范附录A，恒口示范区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.35s。 ## 2.3气候、气象 恒口示范区地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。 ## 2.4水文 项目建设地南侧440m处为月河自西向东流过。月河自汉阴县双乳镇三同村入境，自西向东横穿恒口示范区。月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，因河流曲折平缓，形似弯月，故得名月河。月河全长95.2km，流域面积2830km2，河道比降2.79‰，水力蕴藏量2479万千瓦。月河在汉滨区境内流长40km，流域面积1949.3km2，多年平均径流量9.42亿m3，实测年最大流量19.20亿m3，年最小流量2.83亿m3，根据《安康地区实用水文手册》统计资料表明：月河日保证率为25%、50%、75%、80%时，日平均流量分别为22.13m3/s、10m3/s、5.24m3/s、4.46m3/s。水系图见图6。 ## 2.5植被与生物多样性 恒口示范区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，形成森林类型多样，结构复杂，树种丰富的森林植被资源。矿区主要乔木树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于安康市恒口示范区，本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年安康市环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年安康市环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 14; 23; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 31; 20; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 24; 60; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 58; 72.5; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 67; 95.7; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 144; 96; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 39; 111; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 90; 120; 超标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.5(mg/m3); 37.5; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 138; 86; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3五项指标达标，PM2.5未达标。故2018年安康中心城市环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状调查特征污染物TSP委托安康市环境监测站对项目拟建地上下风向各设一个监测点位，进行监测。监测时间为2019年6月9日～6月15日，连续监测7天。监测结果如表3.2所示。 表3.2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 点位; 项目; 24小时平均; GB3095-2012 二级标准. 浓度范围; 超标率(%); 最大超 标倍数; 24小时 平均. 上风向; TSP; 175—188; 0; 0; 300. 下风向; TSP; 182—195; 0; 0; 300. 3.1.2地表水环境质量现状 本项目无污水排放，因此不进行地表水环境质量监测。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托安康市环境监测站于2018年6月9日对矿区加工厂东、南、西、北四边界及周边住户敏感点处的昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，矿区四界及住户处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。监测点位见图7。噪声监测结果详见表3.3： 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 矿区加工厂东界外1m处; 58.8; 48.1. 2#; 矿区加工厂南界外1m处; 55.0; 47.4. 3#; 矿区加工厂西界外1m处; 56.9; 48.4. 4#; 矿区加工厂北界外1m处; 51.3; 42.6. 5#; 西南侧130米住户; 55.5; 47.7. 6#; 西侧140米住户; 52.1; 45.7. 7#; 北侧140住户; 56.8; 49.4. 国家标准（2类标准）; 60; 50. 3.1.4环境质量现状结论 1、评价区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》二级标准； 2、矿区四周声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现状调查，项目场地周围无其它需要特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4。 表3.4 主要环境保护目标及保护级别 类别; 保护对象; 方位; 相对距离; 保护内容; 保护目标. 地表水; 月河; 南侧; 440m; 河流水质; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 生态环境; 生态环境; 矿区; /; 生态环境; 减少水土流失，保护生态环境. 声环境; 柳林村村民25户 柳林村村民10户 柳林村村民12户; 西南侧 西侧 北侧; 130-200m 140-200m 140-200m; 人群健康; 《声环境质量标准》2类标准. 环境空气; 柳林村村民25户 柳林村村民10户 柳林村村民12户; 西南侧 西侧 北侧; 130-200m 140-200m 140-200m; 《环境空气质量标准》二级标准. 金坑村村民145户; 东南; 592-1600. 邹家沟村民125户; 西侧; 717-2500.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物 项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. TSP; /; 300μg/m3; 200μg/m3. 二、地表水 项目所在地月河水域功能为Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，见表4.2。 表4.2 地表水环境质量标准 执行标准; 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 硫化物; 高锰酸盐指数. 《地表水环境质量标准》; Ⅱ类; 6-9; 15; 3; 0.5; 0.05; 0.1; 4. 三、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 执行标准; 类别; 昼间〔dB（A）〕; 夜间〔dB（A）〕. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 项目运营期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准中相关要求，见表4.4。 表4.4 《大气污染物综合排放标准》表2标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二、废水 运营过程中无生产废水产生；生活污水利用砖厂已建化粪池进行收集，定期清掏，回田利用。 三、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.5 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 四、固废 生活垃圾贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 该项目为非金属矿的露天开采，开采的页岩矿直接运输至南侧页岩砖厂进行生产。由于项目开采规模较小，且与页岩砖厂紧邻，同时项目矿区不需要修建厂房、办公用房等建设，表土剥离与采矿同时进行，因此本次环评不对施工期进行描述 粉尘、噪声、生态破坏 粉尘、噪声 粉尘、噪声 矿体 剥离 挖 矿 运 输 图5.1 矿石开采工艺流程及产污环节示意图 采矿工艺流程： 项目页岩矿采用挖掘机去除表层植被，然后用挖掘机采剥并举，剥离先行，采矿跟进，先上后下分台阶进行采矿，采挖的页岩矿由装载机直接运输至页岩砖厂。项目不采用爆破作业。 ## 5.2主要污染工序 5.2.1施工期污染情况 项目矿区不进行厂房及办公用房的建设，表土剥离与采矿同时进行，因此本次环评不对施工期进行描述。 5.2.2运营期污染情况 1、废气污染源强分析 本项目页岩矿开采过程中产生的废气为采矿区采矿废气、装卸扬尘、运输扬尘、表土堆场废气和机械尾气。 （1）采矿区废气 开采粉尘主要为挖掘机剥离表层植被和挖矿过程中产生的粉尘，根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》一文并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时扬尘产生量约为300mg/s·台。矿区共设置1台挖掘机，工作制度为1班/天，5小时/班，年运营天数为210天，因此在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为1.13t/a。由于页岩矿位于地表下，含水率较高，建设单位在开挖的时候进行水喷淋降尘处理，提高水喷淋频率，可使其处理效率达85%以上。故采取上述处理方式后，生产过程挖掘机扬尘排放量为0.17t/a。 （2）装卸扬尘 挖掘机将页岩矿装入装载车辆运至砖厂堆放场，装卸过程会产生一定量的扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散粉尘产生量为0.01kg/t（矿石），本项目年开采1.4万m3(3.65万吨)页岩矿，则本项目采装矿石逸散粉尘产生量为0.365t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中关于逸散粉尘控制技术、效率的分析可知，加大采场洒水降尘次数和加强管理等措施，除尘效率约为80%，则装卸过程粉尘排放量为0.073t/a。 （3）运输扬尘 项目开采的页岩矿通过装载机运至南侧的页岩堆场进行堆放，装载机在行驶过程中产生一定量的扬尘，按1.4万m3/a的生产能力，则每天开采量为66.67m3（密度以2.61t/m3计为174t），装载机空重为15吨，每斗载页岩矿3m3，则每天约运载23次。矿区道路产生的扬尘计算公式如下： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目装载机在厂区行驶距离按30m计算，加工区平均每天发空、重载车分别各23辆次，空车重约15t，载重量为7.83t，重载车重约22.83t，以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，厂区车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.05t/a。通过对厂区矿区地面压实，定时洒水，装矿石时不高于斗厢等措施以控制运输的扬尘污染，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少75%，则厂区道路扬尘产生量为0.013t/a（0.01kg/h）。 （4）表土堆场扬尘 矿山表层剥离运至表土场临时堆放。在大风干燥的天气里，易产生风起扬尘，呈无组织形式排放，会对周边大气环境造成影响。建设单位应采取覆盖、张挂防风抑尘网、洒水等抑尘措施，无组织粉尘排放量。 （5）机械尾气 机械包括挖掘机、装载车辆，均以柴油作为燃料，工作时会产生燃油烟气，主要污染因子是NOX、THC、CO和颗粒物等。 2、废水污染源强分析 （1）湿法作业废水 本项目矿山在挖掘过程中起尘采用喷淋水湿法作业，用水由采用砖厂的机井水供给。根据同类型企业喷水降尘用水量为2m3/d，采用加压喷雾状水，喷淋过程中的用水部分大气蒸发，部分被矿体吸收，无废水产生。 （2）生活污水 项目劳动定员2人，根据项目实际，生活用水量按60L/人·d计算，全年工作210天，排水量占用水量80%，生活污水产生量为20.16t/a（0.096t/d），本项目生活污水的通过砖厂设置的化粪池进行收集，清掏用于周边菜地的施肥。主要污染物及其浓度产生情况详见表5.1。 表5.1 生活污水污染物产生情况一览表 项 目; 生活污水; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); —; 300; 150; 250; 30.0. 产生量（t/a）; 20.16; 0.006; 0.003; 0.005; 0.0006. 项目水平衡见图5.2所示。 0.024 工作人员生活用水 化粪池 新鲜水 0.12 0.096 石料加工用水 2.12 农田施肥 2 2 图5.2 水平衡图 （单位：m3/d） 3、噪声污染源强分析 本项目噪声主要为挖掘机和装载机的噪声。项目设置挖掘机和装载机各1台，噪声值在75~90dB（A）之间。具体高噪声设备类比源强见表5.2。 表5.2 主要噪声源声级 单位：dB(A) 序号; 位置; 名称; 噪声级; 数量（台/套）; 噪声性质; 备注. 1; 采矿区; 挖掘机; 90; 1; 间断性; 距离设备1m. 2; 装载机; 75; 1; 间断性; 距离设备1m. 项目矿山开采界面西侧、北侧以及西南侧均有村民住户，项目运营期产生的噪声通过采用低噪声设备，合理安排工作时间和限速，等措施来降低对周围环境的影响。 4、固体废物污染源强分析 项目挖掘机等设备不在矿区进行保养和维修，固体废物主要为开采过程中产生的表土及工作人员产生的生活垃圾。 （1）本项目矿山表土层薄，部分区域矿石裸露，表土很少，全矿山平均剥采比0.1：1。开采1.4万m3/a矿石，废土石的产生量为：1.4万m3×0.1=0.14万m3。项目废土石产生量少，在开采过程中无废石渣产生，因此应在矿区低洼处修建临时表土堆场一处，用于堆存剥离表土。前期开采产生的废土石全部用于矿区道路铺垫。后期开采过程中产生的废土石于表土堆场内规范堆放，用于闭矿后的土地复垦使用。环评要求建设单位规范设置表土堆场，表土堆场按照规范设置挡墙，四周设置截洪沟。表土堆场的挡墙应由专门的单位进行设计、施工、验收，确保结构安全。容量满足排土石需要。 （2）本项目总共定员2人，每人每天产生生活垃圾量0.5kg，年工作日210天，全年产生生活垃圾量0.21t。 5、生态破坏及保护措施 项目矿区面积0.0155km2，矿区范围以荒山为主。由于项目采矿涉及面积较小，仅对本区域的植被和景观生态造成影响。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号），评价要求企业需采取生态保护保护措施。 （1）明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，禁止越界开采，严禁烟火和破坏植被活动。制定开采计划，实行分区开采，边开采边复垦，尽量保持绿化覆盖率。 （2）加强土地环境的管理，及时整治地质灾害及水土流失现象，防治土石污染，对废气的矿坑应及时进行土石环境恢复，植树造林和矿山绿化。 （3）植树种草，保持水土，防尘防噪，美化环境。矿山生产批件，可在采场周围，矿山公路两侧等地带，尽可能植树种草，不仅利于保持水土，防尘防噪，同时还能美化环境。 （4）在生产期间，可结合露采作业过程，对已形成的最终边坡，平台预留种植孔，并进行覆盖，以备绿化。 （5）在矿山运营中和闭矿后，应对矿山区内的滑坡，崩塌等地质灾害进行必要的治理，对裸露的矿坑，凹地进行平整和覆土。 （6）土地复垦应根据不同地形进行，主要是植树种草绿化矿山，使生态环境及早恢复。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采矿废气 | 粉尘 | 1.13 t/a | 0.17t/a |
|  | 运输扬尘 |  | 0.05 t/a | 0.013t/a |
|  | 表土场 |  | ＞1.0 mg/m3 | ＜1.0 mg/m3 |
|  | 装卸扬尘 |  | 0.365 t/a | 0.073 t/a |
|  | 机械废气 | NOX、THC、CO | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水 COD BOD5 SS NH3-N | 20.16t/a 300mg/L、0.006t/a 150mg/L、0.003t/a 250mg/L、0.005t/a 30.0mg/L、0.0006t/a | 处理后用于农林施肥，零排放 |
|  | 降尘废水 | / | 420 t/a | 蒸发 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 0.21t/a | 全部处理 |
|  | 开采区 | 剥离表土 | 1400m3/a | 表土场堆放 |
| 噪 声 | 挖掘机、运输车辆在运行中产生机械噪声，噪声值为75-90dB（A）。对外环境和操作工人有一定程度污染和影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响 1、由于该项目属小规模露天开采项目，征占土地面积较小，项目建设区实际占地范围内的土地主要为荒坡地。矿山开采过程扰动了原地貌形态，损坏了地表土结构和地面林草植被。经调查，项目占用植被主要是草丛地，无成材林和经济林，对周边生态环境影响较小。实际造成损坏原生地貌植被的面积为0.012km2。 2、随着露天开采的深入，对山体局部地层地质造成一定的破坏，其山体稳定性较未开采前差，易导致一定的水土流失，增加泥石流形成的可能性。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 该项目为非金属矿的露天开采，开采的页岩矿直接运输至南侧页岩砖厂进行生产。由于项目不需要修建厂房、办公用房等建设，表土剥离与采矿同时进行，因此本次环评不对施工期进行描述 ## 7.2运营期环境影响简要分析及环保措施 7.2.1大气环境影响分析 1、 评价因子和评价标准筛选 本次评价TSP作为评价因子，本项目评价因子和评价标准表见表7.1。 表7.1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 日平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 注：对只有日平均质量浓度限值的评价因子，按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 2、预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。 （1）污染源参数 根据工程分析，对本项目露天采场粉尘进行预测分析，本项目污染源（面源）参数见表7.2。 表7.2 面源参数表 名称; 排放速率kg/h; 面源长m; 面源宽m; 面源有效排放高度m; 年排放时间/h. 露天采场粉尘; 0.232; 52; 27; 10; 1680. （2）主要污染与估算模式计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目主要污染源估算模型计算结果见表7.3。 表7.3 无组织排放粉尘预测结果 距源中心下风向 距离 D/m; 露天采场无组织排放粉尘. 下风向预测质量 浓度(ug/m3); 占标率（%）. 10; 21.231; 2.45. 45; 33.289; 3.82. 50; 35.528; 3.95. 100; 43.081; 4.79. 165; 45.987; 5.34. 200; 40.586; 4.51. 300; 35.988; 4.00. 400; 31.581; 3.51. 500; 29.483; 3.28. 600; 22.967; 2.55. 700; 18.609; 2.07. 800; 15.511; 1.72. 900; 13.200; 1.47. 1000; 11.426; 1.27. 1200; 8.244; 0.92. 1500; 5.572; 0.62. 1800; 5.243; 0.58. 2000; 4.726; 0.53. 2300; 4.125; 0.46. 2500; 3.558; 0.40. 最大落地浓度及占标率; 45.987; 5.34. 最大落地浓度距源距离; 165. 经预测露天采场无组织排放粉尘最大浓度为45.987 ug/m3，最大占标率为5.34%，位于下风向165m处，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP质量标准300ug/m3。项目粉尘对环境的影响较小。 项目应避免在大风天气进行页岩矿的开采；在开采过程中由于表土剥离装卸过程通过采用喷淋、洒水措施降低粉尘的产生量，同时开采的矿石应及时运往砖厂原料堆棚进行堆存。 3、道路扬尘环境影响分析 装载机在从矿区运至加工场地过程中由于碾压会产生一定量的扬尘。根据相关资料统计，一般矿山道路扬尘随距离变化的情况见表7.4。 表7.4 矿山道路扬尘随距离变化情况 路面条件; 不同距离粉尘浓度（mg/m3）. 10m; 50m; 200m; 220m; 250m. 干燥路面; 5.85; 1.48; 0.60; 0.50; 0.35. 洒水路面; 1.29; 0.73; 0.41; 0.29; 0.13. 由上表可知，路面的含水量对道路扬尘浓度的影响很大。 为减轻道路扬尘对项目周围大气环境的影响，本次评价要求项目矿山道路压实，定期洒水，特别是干燥天气需增加洒水频次保证地面湿度，另外安排人员定期清扫道路，减少扬尘的产生，运载过程中装载矿石不高于斗厢，道路两边种植适量的植被；采取以上措施后，矿山运输道路产生的扬尘对环境影响较小。 4、表土场扬尘 表土场的扬尘通过定期洒水碾压，堆放稳定的边坡和场地种植适当的植被来控制起尘量。由于表土量少，通过以上措施对环境的影响很小。 5、机械废气 机械包括挖掘机、运输车辆等，均以柴油作为燃料，运作时将会产生燃油烟气，主要污染因子为NOx、CO和颗粒物等，属短时间、无组织、无规律、不连续的少量排放废气，由于矿山周边植被丰富，且空气流通，所以该部分废气对周围大气环境影响较小。 6、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本次评价针对生产过程中粉尘的无组织排放按照大气环境防护距离标准计算程序进行大气环境防护距离的计算，经计算露天采场大气环境防护距离显示结果为无超标点，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、湿法作业废水 本项目采矿方式为露天台阶式挖采，在开采过程中降尘采用喷淋水湿法作业，用水水源为机井水。类比相同规模企业资料，抑尘用水量约为2m3/d，均采取加压喷雾状水，抑尘过程中喷雾废水部分直接挥发，部分吸收消耗，无废水产生。环评要求建设单位在满足生产工艺的前提下，应避免采用大水量喷淋湿法作业。 2、生活污水 项目劳动定员2人，生活污水产生量为20.16t/a（0.096t/d），生活污水通过砖厂办公区化粪池进行收集，定期清掏用于周边菜地的施肥利用。项目地周围农林地面积较大，生活污水产生量较小，仅为0.096m3/d，完全可用于附近农林地施肥。 7.2.3固体废物环境影响分析 项目开采过程中固体废物主要为剥离的表土和工作人员的生活垃圾。 矿石的表土覆盖层较薄，后续的开采过程中不存在表土的剥离，剥离的表土堆放于临时表土场，待开采结束后，作为植被恢复用土。表土堆场必须建设拦挡设施，底部修建挡墙，拦挡坝应按照相关技术设计规范进行设计、施工，以保证工程的施工质量符合设计要求。时将表土清理至矿区覆土绿化，对表土场进行平整，植树绿化，确保生态植被恢复。表土堆场按照规范要求设置截排水沟。 工作人员产生的生活垃圾，建设单位应在矿部设置垃圾收集桶，采取集中收集，统一堆放，定期由村镇垃圾收集系统运至垃圾填埋场，对周围环境影响小。 7.2.4声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于机械设备（包括挖掘机、运输车辆）运行产生的噪声，声源强度在75～90 dB（A）之间。项目挖掘机的噪声随采矿作业的推进而移动，运输车辆噪声也是间歇性移动噪声。环评要求项目采取如下措施减轻噪声的影响： 1）尽可能选用功能好，噪音低的设备并加强设备维护； 2）机械设备采取基础减振，距离衰减，隔声等措施，确保场界达标； 3）项目运输车辆尽可能选用低噪声，低振动，结构优良的车辆；车辆在经过居民区应减速慢性，避免使用高声喇叭，以减少车辆噪声对四周环境的影响，同时控制作业时间（控制在早7点至晚6点之间），避免早晚扰民。 通过采取以上措施后，项目矿区机械噪声基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》，对周围的环境影响很小。 7.2.5生态环境影响 页岩矿山开采活动对生态环境的影响，主要表现在产生的粉尘对植被有一定的影响；在开采过程中，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持系统，使土壤松散、堆填和裸露，容易产生新的水土流失；运输过程产生的噪声和粉尘对沿途环境将产生一定的影响。露天采矿的过程，一般都伴随着植被的破坏，表层土体的剥离，矿石的开采过程。这些过程破坏了生态系统的稳定也良性循环，产生了一定的环境影响和危害。 详见生态环境影响评价专章。 7.2.6地质环境影响 项目矿区工程地质环境良好，自然环境优越，植被较好，边坡残积物覆盖较为稳定，矿体形态整齐，连续稳定，矿区未见滑坡和崩塌及泥石流等现象，自然形成的滑坡、泥石流等灾害可能性较小，矿产开发环境良好。 （1地质灾害危险性评估 本项目矿区地形简单，岩体工程地质性能较好，破坏地质环境的人为工程活动较少，地质灾害不发育，总体环境稳定性好，但在开采的过程中可能诱发崩塌，堰体滑坡，泥石流等不良地质灾害现象，将会对作业人员及周围建筑造成危害，应严加防范。 （2防治措施 选择较安全的开采方法，按台阶开采，保持较小的开采破角度及较小的高度，开采工作坡度不应大于60度；及时清理工作面上的危岩体，防治崩塌等地质灾害的发生；开采过程注意岩体沿产生滑坡，采取适当的防治和支护措施；加强对隐伏构造的研究，发现小断层应对其引起滑坡、坍塌的可能性应采取及时的防治措施；加强水土保持工作，对开采后的山体和空地及时进行综合治理，植树造林。 坚持安全生产，落实环境安全生产责任制。并认真制定各项工作的安全生产措施，做好每个生产人员的安全防护和劳动保护以及安全环保教育工作，严格按照矿山作业要求和技术规范进行操作，严防不安全事故的发生，确保工作人员的生命安全。 7.2.8矿山生态环境恢复治理要求 项目闭矿期环保要求主要应根据闭矿时国家的环境保护政策和环保技术发展确定。 1、矿山闭矿后，需尽可能恢复土地使用功能的则恢复土地使用功能，宜绿化措施生态恢复的则采用林、灌、草相结合的绿化方案。 2、在保护自然景观的前提下，逐步作好采矿的收尾工作。采矿结束后，对开采平台外修筑环境挡土墙，平台上覆土绿化，并对各边坡修建环境拦挡墙。开采后平台较为平坦，地形坡度小，因此对采后平台进行平整，主要是清除块石，并进行适当的压实。 3、对开采区及平台区域覆土，回填土层厚0.4m，覆土后撒施3-5cm的基肥，然后普遍进行一次深耕，使之短期内满足植物生长的基本条件，而后逐步改善土壤结构和特性，使其满足植物生长的需求。 4调查矿山范围及其他占地范围容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生。 5关闭矿山，业主必须提出矿山闭矿报告及有关采掘工程、不安全隐患、土地复垦利用、环境保护等方面的资料，并按照国家规定报请审查批准。 7.2.8环境管理与环境监测计划 1、环境管理要求 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。为此，企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）环境管理机构 为了保证环境管理工作的顺利进行，企业应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由当地环境保护主管部门负责监督检查。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染源达标排放。 ③负责调查和处理各污染治理设施非正常运转情况时的污染事故。 ④执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，保证污染物达标排放。 ⑤组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作。 ⑥负责场区植被恢复和日常环境保护管理等工作。 2、环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据项目的特点，应重点对大气环境和声环境进行监控。 （1）监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 表7.5 监测计划 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气污染源; 颗粒物; 开采界面外浓度最高点; 上风向1个点，下风向3个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》二级排放标准. 厂区噪声; Leq(A); 开采界面四周边界; 4点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. （2）监测方法 环境空气和废气监测方法应严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版），声环境监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定。 7.2.11环保设施投资估算与建设项目竣工环保验收清单 保证环保资金的落实，是顺利执行“三同时”制度的关键，环保设备必须与主体工程建设同时运行。该项目总投资75万元，其中环保投资49万元，环保投资占总投资的65.3%。设施投入估算见表7.6设项目竣工环保设施验收清单见表7.7 表7.6 环保投入估算表 序号; 项目名称; 环境保护设施; 资金估算（万元）. 1; 开采、装卸粉尘; 开采区喷雾洒水除尘; 5. 2; 表土堆场扬尘; 洒水抑尘. 3; 道路扬尘; 洒水，限速，道路压实、清扫; 1. 4; 生活污水; 化粪池（依托砖厂）; /. 5; 生活垃圾; 垃圾箱2个（依托砖厂）; /. 6; 采场表土; 设有挡土墙、截排水设施的临时表土堆场; 8. 7; 环境管理; 环境监测; 2. 8; 水土保持工程; 编制水土保持方案，并按要求执行; 4. 9; 生态治理; 编制矿山生态环境保护与恢复治理方案，并按要求执行。; 4. 10; 绿化工程; 矿区绿化复垦，在道路两旁及工作区种植乔木和其它绿化带等; 25. 合 计; 49. 表7.7 建设项目竣工环境保护设施验收清单 序号; 治理项目; 环保设施及数量; 验收标准; 时限. 1; 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶2个; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》; 生产前应全部 设置到位. 矿山表土; 设临时表土堆场1座. 2; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 处理后用于农林肥料，零排放. 3; 废气; 开采粉尘; 喷淋设施; 《大气污染物综合排放标准》. 装卸粉尘. 道路扬尘; 道路压实、喷水，清扫. 表土堆场; 喷淋设施，压实，表层植被. 4; 噪声; 机械设施; 低噪声设备，加强管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 5; 生态破坏; 生态维护; 对开采区扰动土壤、剥离面播撒草种和植树绿化。; 闭矿后所有破坏地表植被全部恢复，恢复面积不小于0.0155km2; 分片区分时段实施. 6; 环境管理; ①建立环境监测制度，定期开展监测；②建立环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。③设专职环保管理员1～2人。; 按环评报告及批复要求落实; /.

7.2.12污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.8

表7.8   项目污染物排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 |  | 排放情况 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 运行 参数 | 排放源强 | 总量指标 | 排放时段（h） | 最终去向 |  |
| 大气 | 开采废气 | 粉尘 | 洒水 | / | 0.17 t/a | / | 1050 | 区域大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 喷水 | / | 0.013 t/a | / | 1050 |  |  |
|  | 表土堆场扬尘 | 粉尘 | 喷水，压实，植被 | / | ＜1.0 mg/m3 | / | 1050 |  |  |
|  | 装卸废气 | 粉尘 | 洒水 | / | 0.073t/a | / | 1050 |  |  |
|  | 机械废气 | NOx、CO和颗粒物 | 空气流通 | / | 少量 | / | 1050 |  |  |
| 固废污染物 | 开采区 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集 | / | 0.21 t/a | / | 1050 | 集中清运填埋处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |
|  |  | 表土 | 表土堆场 | / | 1400m3/a | / | 1050 | 表土场堆放 |  |
| 噪声 | 挖掘机、运输车辆等 | 噪声 | 隔声、减振，距离衰减、加强管理等 | / | 昼间≤60dB（A） | / | 1050 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 开采 | 粉尘 | 湿法作业、洒水抑尘措施，加强操作人员劳动保护工作 | 达标排放 |
|  | 道路 |  | 道路压实，限速，安排专人洒水 |  |
|  | 表土堆放 |  | 洒水，压实、覆盖 |  |
|  | 装卸废气 |  | 洒水抑尘措施 |  |
|  | 机械废气 | NOx、CO和颗粒物 | 空气流通 |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 化粪池一座 | 用于农林业施肥，不外排 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 运往垃圾填埋场填埋处理 | 全部处理 |
|  | 开采区 | 表土 | 表土场堆放 | 用于复垦 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，从源头减少噪声。开采过程必须采取湿法工艺，降低噪声分贝值。同时应加强对操作工人的劳动保护，采取配戴耳罩等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 一、生态保护工作实行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、加强管理、注重效益”的方针政策。采用防护和恢复措施，做好生态防护规划。 二、做到矿山开采方案合理化、科学化，以减少对生态植被扰动面积；采用科学的施工技术，减小对生态环境消极影响；加强工程的环境保护管理，进行必要的环境监理和生态监测；制定相应的规章制度，制订切实可行的生态影响减缓对策措施；合理利用土地资源、控制林地征占破坏面积，减少生态影响及破坏程度。 三、指定适宜的绿化方案，遵循边施工边恢复的原则。造林面积不得低于毁坏林地面积，造林树种依据树木的生物学特性选定，人工造林技术要求及标准严格按照天然林保护工程公益林建设有关技术要求、标准执行。恢复原有的生态植被，减少自然景观影响程度。 四、建立生态影响补偿机制，实施补偿措施，对无法恢复地段进行异地补偿，做到损一补一。 五、按照国土及水利行政主管部门的要求编制矿山恢复治理方案、土地复垦方案及水土保持方案，并严格执行。 六、环境保护管理措施 加强项目的环境监管，建设单位在项目建设期必须落实污染防治和生态保护与恢复措施，防止和减轻对生态环境造成破坏；同时应向有资质的环境工程监理单位委托开展施工期环境监理，定期向环境保护行政主管部门提交环境工程监理报告，环境监理情况应作为批准该项目环保竣工验收的依据。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 安康市柳林机砖有限公司于2019年5月通过挂牌取得安康市恒口示范区柳林村砖瓦用页岩采矿采矿权，目前采矿许可证正在办理中，该矿山位于恒口示范区柳林村3组，矿山面积为0.0155km2，目前探明页岩矿保有资源储量为15.14万m3，开采标高为270-315m，采用露天挖采，生产能力为1.4万m3/a，服务期为9.7年。页岩矿开采后直接运往矿山南侧柳林机砖厂进行页岩砖生产。 9.2与产业政策符合性分析 项目为页岩矿山开采类，不属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，视为允许类项目，符合国家产业政策。 9.3项目开采符合性分析 本项目矿山远离铁路、高速公路及国道，不在其可视范围内，建设区域内没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域；区域内没有不良地质现象；项目开采结束后按照相关方案及批复进行生态恢复；符合国家产业政策要求，符合区域规划，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。 本项目所开采的矿种为页岩矿，不属于安康市矿产规划中限制开采矿种，本项目不在禁止、限制开采区，视为允许开采区。因此本项目符合安康市的矿产资源规划。 项目矿山周围无自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，项目海拔在1500m以下，属于适度开发区域，因此与《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相符。 项目页岩矿位于恒口示范区柳林村，不属于生态保护红线范围内，不触及资源利用上线，环境质量底线，同时恒口示范区为国家重点开发区域，无环境准入负面清单。 9.4环境质量现状 项目环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》可知，区域环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境现状监测结果表明，矿区开采面四场界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）水环境影响及污染防治措施 项目生活污水采用砖厂化粪池收集定期清掏，用于附近农田施肥。 （2）固体废物环境影响及处置措施 项目开采过程剥离的表土存放于临时表土场，待后期复垦使用；工人产生的生活垃圾集中收集后，定期清运至垃圾填埋场处置。 （3）大气环境影响及污染防治措施 本项目工艺粉尘主要为采矿区开采废气，装卸废气，道路扬尘和表土堆场粉尘和机械废气。采矿区开采粉尘和装卸废气采取湿法作业；道路扬尘采取洒水降等措施；表土场通过洒水和压实等减少起尘，采取以上措施后废气污染物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准中相关标准限值。项目废气均达标排放，对周围环境空气影响较小。 （4）声环境影响及污染防治措施 本项目噪声主要来源于挖掘机和装载机工作时产生噪声，其声级一般在75~90dB(A)之间，经采取限速，选用低噪声设备，加强管理和设备的保养维护，场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 （5）生态环境影响及防治措施 本项目矿山开采破坏了地表植被，建设单位应积极采取绿化措施，恢复破坏的植被。采用合理化、科学化的开采方案，以减少对生态植被扰动面积；采用科学的施工技术，减小对生态环境消极影响；矿山开采完毕后，对开采场地进行平整，覆土绿化，恢复植被，使扰动土地整治率≥95％，确保生态植被恢复。对无法恢复地段进行异地补偿，做到损一补一，应按照当地有关部门的补偿办法进行补偿。 在开采过程中，应加强环保治理措施的管理工作，坚持“谁开采，谁治理，谁破坏，谁恢复”的原则，建设单位必须作为矿区生态植被恢复的主体落实专项资金负责对矿区生态环境进行恢复，采用国家鼓励的剥离-排土-造地-复垦一体化技术，最大限度减轻对生态环境的破坏，搞好矿区复土和植树造林，尽快恢复植被。 9.6总结论 本项目符合国家产业政策和安康市矿产资源规划。项目在采取工程设计和环评提出的污染防治措施，确保废气、噪声达标排放，固废妥善处置，废水实现零排放，生态环境得到恢复的前提下，工程对环境的污染和影响可以接受。从环境保护角度分析，项目建设可行。 9.7建议与要求 1、建设单位应按照要求编制《水土保持方案》及《矿山生态环境保护与恢复治理方案》；在开采过程中做到边开采边恢复，闭矿前编制闭矿计划，矿山开采结束后严格按照相关方案分片区、分时段进行植被恢复，积极落实生态恢复措施。 2、建设单位应加强矿区绿化与复垦意识，做好绿化与复垦的规划与计划，落实措施，及时实行复垦与绿化，恢复并改善生态环境质量。 3、建设单位应制定环境监测计划，委托有资质单位按照监测计划定期开展环境监测。 4、及时、认真地落实本环评报告中提出的各项环保措施。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日