# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿开采项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市汉滨区闽康建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈知锋 |  | 联 系 人 |  |  | 陈知锋 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇梅子沟村2组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15667897123 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 725000 |
| 建设地点 | 陕西省安康市恒口示范区梅子沟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 粘土及其他土砂石开采 B1019 |  |
| 矿区面积（km2） | 0.0109 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 130.3 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 68.52 | 环保投资占总投资比例 | 52.59% |  |
| 预期投产时间 |  | 2019年/月 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 根据国家淘汰粘土砖的产业政策调整，各类低碳、环保的建筑材料应运而生。陕西省人大2011年第十一届常务委员会第26次会议通过了《陕西省新型墙体材料发展应用条例》，同时，陕西省建筑节能与墙体材料改革中心发布的《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》中规划汉中、商洛、安康三市发展布局重点发展DP型页岩烧结多孔砖、页岩烧结空心砖和空心砌块。页岩作为新型墙体材料，是生产节能环保烧结砖的主要原料之一，同时既具抗压性，又具美观性，市场前景广阔。 安康市汉滨区闽康建材有限公司是一家主要从事页岩砖制造和销售的企业，涉及页岩矿山的开采，于2017年完善页岩砖厂环评手续，并于2019年5月通过安康市自然资源局汉滨分局取得陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿采矿权。开采范围由4个拐点坐标圈定，开采标高为316-366米，矿区面积0.0109km2，开采矿种为砖瓦用页岩矿，保有资源量为11.46万立方米（30.25万吨）。开采方式为露天开采，出让年限为10年。 根据调查，梅子沟村砖瓦用页岩矿现已开采1年，为安康市汉滨区闽康建材有限公司年产6000万块页岩砖建设项目提供页岩原料，目前矿区范围西部存在一个长约90m，宽约45m，高约12m（坡度约85°）的采坑，采矿区目前边坡处于稳定状态，没有出现崩塌现象，前期开采尚未取得采矿许可证，矿山现状处于停产状态，正在办理采矿许可证工作。 为了预测评估该项目在采矿过程中对环境带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，并从环境保护的角度论证项目的可行性，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于“四十五、非金属矿采选业”中“137土砂石、石材开采加工”项目，“涉及敏感环境的编制报告书，其他编制报告表”，本项目不涉及敏感环境因此应编制报告表。安康市汉滨区闽康建材有限公司于2019年5月30日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为环保部门项目审批提供决策依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策相符性 该项目是砖瓦用页岩矿开采项目，不属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，项目符合国家产业政策。 （2）规划选址相符性 项目选址与相关规划及政策符合性分析对照情况见表1.1。 表1.1 本项目与各相关规划及政策符合性分析表 规划名称; 规划内容; 本项目与规划的关系; 相符性. 《安康市矿产资源总体规划》（2016-2020）; 总体目标：到2020年，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式，加强南部地区（紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县）铜、钒、锌、铁、钛、锰、铌、钽、瓦板岩、重晶石、毒重石、水泥灰岩、富硒富锶等主要矿产与资源的勘查与开发。; 项目为砖瓦用页岩矿开采项目，符合总体目标; 符合. 矿产资源开发调控方向：重点开发利用矿种：金、钼、银、铅锌、铜、水泥用石灰岩；限制开采石煤；保护开采汞锑、重晶石、硫铁矿。; 项目为砖瓦用页岩矿开采项目，不属于限制开发利用矿种。; 符合. 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）; 矿产资源开发规划与设计; ①禁止在自然保护区、风景名胜区、地质灾害危险区等区域内采矿。 ②限制在生态功能保护区、地质灾害易发区、水土流失严重区域内采矿。 ③矿产资源开发应符合国家产业政策要求，符合区域发展规划要求。 ④禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 ⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; ①矿区所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区、地质灾害危险区、水土流失严重区域等。 ②项目符合国家产业政策，符合安康市矿产资源规划。 ③开采作业面不在铁路、国道、省道两侧可视范围内。; 符合. 矿山基建; ①对矿山基建产生的表土、底土等应分类堆放、分类管理和充分利用。 ②矿山基建应尽量少占用农田和耕地，临时性占地应及时恢复。; ①项目在施工时对表土、底土等适宜植物生长的地层物质进行保护性堆存，用于复垦时的土壤重构用土。 ②项目不占用农田和耕地。. 采矿; 鼓励将矿坑水优先利用生产用水。宜采用安装除尘装置、湿式作业、个体防护等措施，防治粉尘污染。; 项目在生产过程中进行洒水抑尘和个体防护等，防止了粉尘污染。. 废弃地复垦; ①矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理。 ②矿山生产过程中硬采取种植植物和覆盖等复垦措施，对排土场等坡面进行稳定化处理。 ③采用生物工程进行复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，度物种选择、配置及种植方式优化。; ①项目将复垦纳入日常生产与管理，采用采矿-复垦一体化。 ②对生产过程的坡面采取稳定化措施防止水土流失和滑坡，服务期满后及时复垦。 ③本项目生产过程及服务期满后，因地制宜地进行景观设计，采取不同的适宜物种进行植被绿化。. 《陕西省人民政府关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知》（陕政发〔2016〕5号）; “（五）生态环境影响大幅降低。自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、水源保护区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内矿山逐步依法退出。矿山生态环境恢复治理率达到80%；尾矿、废渣利用率达60%以上，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山人为重金属污染基本根治。”; 项目矿山生态环境恢复治理率≥80%；表土部分用于矿区生态恢复治理，剩余的封场后植树种草绿化，矿山废水、废气、粉尘排放全面达标，矿山不产生重金属。. “严禁在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域一定范围内新设探矿权和采矿权，对已有的矿业权，区分不同情况，依法限期退出或调整”; 项目不在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域一定范围内。. “落实矿山企业“边开采边治理”“谁破坏、谁治理”的主体责任，严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度、矿山地质环境治理恢复保证金制度以及土地复垦履约金制度”; 已编制矿山复垦方案，要求严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度等。. “严格执行矿山开发环境影响评价制度，对无环境影响评价文件、矿山环境影响评价文件未经审批，不落实生态保护和污染防治设施的项目及矿山企业，不得立项，不得发放和更换采矿许可证；未完成环保“三同时”的不得通过竣工验收。”; 项目方正在完善相关手续。. 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发〔2016〕42号）; （二）严格落实环境影响评价制度。新、改、扩建矿山项目要严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度、矿区及周围造林绿化制度，对达不到环境规范要求的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目不得通过环评审批。对未批先建、未验先投、未按“三同时”要求落实环保设施的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目，依法实施停产治理和限期整改，切实把住把牢矿产资源开发的环境准入关口。; 现正在进行环境影响评价; 符合. （六）强化矿山地质环境治理。建立健全矿山环境监测体系，全面掌握全省矿山环境变化和涉重金属选矿企业选矿产生的含尾矿废水情况。按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，严格执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施，严格按规定缴纳矿山地质环境治理恢复保证金，严格落实矿山环境保护与生态恢复治理工作。; 按照要求办理相关手续. （八）源头控制扬尘污染。针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。; 评估要求矿区加强环境管理，增加洒水次数；对临时表土堆场修建挡土墙，并洒水；矿区道路为泥结碎石路面. （九）严格控制矿山废水污染。产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。; 项目无生产废水、生活废水经新建旱厕收集处理。. 由上表可知，本项目选址符合各相关政策与规划，项目选址符合要求。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.2。 表1.2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于安康市恒口示范区梅子沟村，周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目用电、用水量不会超过区域水、电负荷，采矿结束后按要求进行土地复垦，因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，项目地位于恒口示范区，属于重点开发区域，因此不在陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单内。; 符合. （4）与《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》符合性分析 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》规划东西以省界为界，南北秦岭山体坡地为界，将规划区划分为禁止开发区，限制开发区和适度开发区。在规划范围内禁止开发区和限制开发区范围内勘探、开发矿产资源。取得采矿许可证的矿产资源开发企业应当采用先进工艺技术和措施，提高资源综合利用率，集中贮存、处置尾矿渣等废弃物、污染物，并达标排放，减少对生态环境的损害。在秦岭进行矿产资源开发的企业应当依法进行环境影响评价，编制矿山地质环境保护与恢复治理、生态环境恢复治理和场地修复评估方案，依法经设区的市或者省级行政主管部门审批后实施。本项目位于适度开发区范围内，同时项目采用挖机开采，页岩矿在开采过程中基本无尾矿和废渣等废弃物产生。项目在运营前正在积极办理环境影响评价及《编制矿山地质环境保护与土地复垦方案》。因此本项目于《陕西省秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》相符。 根据《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》规划，自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等为禁止开发区；除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域为限制开发区；安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。根据规划恒口示范区（原恒口镇）区域属于秦岭范围，但项目矿山周围无自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，且项目海拔在1500m以下，属于适度开发区域，因此与规划相符。 3、评价工作过程 我单位接受委托后立即组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，针对项目可能涉及的污染问题及生态破坏，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对工程可能带来的环境影响做出客观的论述。在此基础上，依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《安康市汉滨区闽康建材有限公司恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿开采项目环境影响报告表》（送审稿）。 1.1.2项目选址 安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿位于陕西省安康市恒口示范区307°方位，直距约8.9公里；行政区划隶属陕西省安康市恒口示范区管辖，中心地理坐标为东经108°42'12.23"，北纬32°46'55.80"。矿区西南侧紧邻1户居民住户，北侧115~200米范围内有9户居民住户，东侧和南侧为山体。矿区南距G7011十天高速约2.7公里，距襄渝铁路约1.9公里，距G316国道约1.8公里，有简易矿山公路相通；沿316国道向东南约9.4公里到恒口示范区，向东南30公里即到达安康市区；十天高速、包茂高速、襄渝铁路均从安康市通过，交通便利。项目地理位置见附图1，矿山地质地形见附图2，矿山平面布置见附图3。 1.1.3建设规模和内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿开采项目 （2）建设单位：安康市汉滨区闽康建材有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：陕西省安康市汉滨区恒口镇梅子沟村 （5）建设规模：项目矿区面积为0.0109km2，矿山设计露天开采，开采能力为1.0×104m3/a，矿山服务年限为9.4a。 （6）工作制度及劳动定员：项目劳动定员3人，每天工作5小时，年工作210天。 （7）项目总投资：总投资130.3万元，资金全部为企业自筹。 2、工程建设内容 本项目为砖瓦用页岩矿开采。项目主要建设内容见表1.3。 表1.3 项目建设内容及规模一览表 项目组成; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 采矿区; 矿区面积0.0109km2，开采标高：316m-366m，年开采1.0万方矿石。开采方式为露天开采，开采工序自上而下台阶式进行，工作面沿山体走向布置。设计生产剥采比为0.5：1。; 新建. 储运工程; 运输道路; 距离约800m，水泥路面。连接砖厂及通村公路。对外依托G316国道; 已建. 临时表土堆场; 用于堆存表土剥离过程中的产生的弃土石; 新建. 辅助工程; 矿部; 位于矿区西南侧，砖混结构，面积约为160m2。; 依托砖厂. 公用工程; 供水; 矿山生产、生活用水来自机井地下水; 新建. 排水; 生活污水经旱厕收集处理，定期清掏用于附近农田施肥；职工生活盥洗废水用于厂区洒水降尘。; 新建. 供电; 电源由恒口示范区电网引入10KV线缆至厂区，厂内设置200KVA变压器一台。; 新建. 供暖; 项目冬季采暖使用电暖气。; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水处理利用旱厕收集处理，定期清掏用于附近农田施肥；职工生活盥洗废水用于厂区降尘。; 新建. 废气; 开采、装卸扬尘; 喷淋水抑尘。; 已建. 表土堆场废气; 覆盖、张挂防风抑尘网、洒水、压实等. 运输扬尘; 定期洒水、清扫道路. 噪声; 采矿机械设备噪声采取减振、隔声等降噪措施；运输车辆限速禁鸣等降噪措施。; 已建. 固体废物; 剥离表土运往矿区临时表土堆场，用于土地复垦植被恢复。; 未建. 生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一处置。; 新建. 生态保护与恢复; 场地绿化、闭矿期恢复植被；开采台阶采用边开采边治理的措施，服务期满恢复植被。; 分期落实. 1.1.4主要设备及产品方案 表1.4 项目主要设备清单 序 号; 设备名称; 规格型号; 数 量. 1; 挖掘机; /; 1台. 2; 装载机; /; 1台. 3; 自卸汽车; /; 1辆. 表1.5 产品方案 序 号; 名称; 产 量. 1; 页岩; 1.0×104m3/a. 1.1.5矿区开采范围及对象 1、矿区范围及资源储量 本项目矿区面积0.0109km2，根据2019年1月由陕西广鑫矿业开发有限公司编制的《陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》，矿区内矿体的赋存标高310～366m。矿区范围由4个拐点圈定，各拐点坐标见表1.6。 表1.6 矿区边界拐点坐标 拐点编号; 2000国家大地坐标系. X; Y. 1; 3628834.28; 36565877.41. 2; 3628782.12; 36566015.50. 3; 3628712.79; 36565928.94. 4; 3628745.80; 36565850.98. 采矿权面积：0.0109km2，开采深度：316m～366m. 根据《陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》，矿区范围内共估算保有推断的内蕴经济资源量（333）矿石量11.46万m3，矿石比重为2.64t/m3，重量为30.25万t。该矿生产规模为1.0×104m3/a，回采率为98%，据此矿区资源储量可满足该矿开采9.4年。 陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿山采矿区界线清楚，无重复设置，安康市汉滨区闽康建材有限公司已通过挂牌取得改矿山采矿许可证，无任何矿权纠纷。矿区自然地理属南秦岭褶皱带南缘，区内海拔标高310-366m，相对高差为56m，属于低山剥蚀地貌、陡坡地形单元。总体地势是东高西低，区内无常年流水河流，地表局部被植被覆盖。 2、开采方式的选择 根据《陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿开发利用方案》可知，本次设计开采的矿体分布连续，厚度较稳定，根据矿区矿体赋存状态、地形条件，结合同行业相邻矿山的成功经验，该矿山开采方式确定为露天开采，即公路直达露天采场，露天采场自上而下台阶式开采，挖掘机和装载机采装，开拓方案为公路开拓汽车运输。 3、矿体特征 安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿采用平行断面法圈定矿体1个，为砖瓦用页岩矿，编号为K1。 矿体主要分布于新近系棕红色泥质粉砂岩岩层中，矿层产状平均产状241°∠18°。矿体分布连续，厚度较稳定，出露长约128m，宽约95m，出露标高310-366m，赋存标高310-366m，矿体厚度0-56m，无夹石。矿体表面覆盖的腐殖土可加入矿石中进行利用，不需要进行剥离；矿体底板为新近系棕红色砂岩层。 4、矿石特征 （1）矿石矿物 矿石呈棕红色、淡红色，矿石矿物成分主要有石英、长石、水云母、蒙脱石、钙质结核等。 （2）矿石化学成份 矿石化学样分析结果表明，岩石主要以SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO为主，SO3等成份次之。岩石化学样分析结果见表1.7。 表1.7 岩石化学样分析结果一览表 成分; SiO2; MgO; Fe2O3; CaO; SO3; AI203; SO3. 含量（%）; 44.10; 4.07; 4.87; 7.43; 0.11; 11.81; 0.11. （3）矿石物理性能 矿区矿石呈现团块状，粉砂泥质结构，层状构造，稍硬。矿物颗粒组成平均为0.5-0.25mm含量占0.5%，0.075-0.005mm含量占86.1%，<0.005mm含量占13.4%；塑性指数:10.02，符合砖瓦用工业原料指标要求。 在矿区内采集基本分析样品1件，由具有乙级分析测试资质的陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司进行小体重测试，测得矿石密度2.64g/cm3。 （4）矿石类型 根据矿石的结构、构造，矿物成分、化学成份及物理性能等特征，矿石的自然类型为棕红色泥质粉砂岩。工业类型为砖瓦用页岩矿。 5、矿山综合技术经济指标 表1.8 矿山综合技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 一; 资 源 量. 1; 保有资源储量; ×104m3; 11.46; /. 二; 采 矿. 1; 开采方式; /; 露天开采; /. 2; 矿山生产能力; ×104t/a; 2.64; /. 3; 服务年限; a; 9.4; /. 5; 开拓运输方式; 公路开拓汽车运输. 6; 平均剥采比; m3/m3; 0; /. 7; 台阶高度; m; 6; /. 8; 安全平台宽度; m; 3; /. 9; 清扫平台宽度; m; 6; /. 10; 台阶坡面角; °; 50; /. 11; 最小工作平台宽度; m; 20; /. 12; 最小工作线长度; m; 30; /. 1.1.6公用工程 1、供配电 项目矿山采场设备均以柴油为动力。采电源引自恒口示范区，供电电压为10kv，设置配电室1座，向矿区供配电。矿区配备200KVA变压器1台，通过变压器降压后分出380V供至生产区，能满足矿山正常生产、生活的供电要求。 2、给水 本项目用水主要用水包括：湿法开采用水和员工生活用水。项目生产、生活用水主要来自机井地下水，水质纯净，水源充足。 3、排水 本项目无生产废水产生，生活污水利用旱厕进行收集处理，定期清掏用于附近农田施肥；职工生活盥洗废水用于厂区降尘。 1.1.7工作制度与劳动定员 工作制度：采用单班制生产，每班工作5小时，预计全年生产210天。 劳动定员：项目劳动定员3人，每天工作5小时，年工作210天。 1.1.8项目总投资 本项目总投资为130.3万元，资金来源全部为企业自筹。 1.1.9厂区平面布置分析 项目呈梯形，项目矿山位于安康市汉滨区闽康建材有限公司砖厂西南侧约800m，项目开采的页岩矿通过矿区自卸汽车运输至砖厂的原料堆棚进行贮存，矿区西南侧紧邻1户居民住户，北侧115~200米范围内有9户居民住户，东侧和南侧为山体。项目砖厂道路与村级道路相通，交通便利。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于安康市恒口示范区梅子沟村，项目所在区域地质条件较为简单，山头及山坡上无重要森林、果树，仅是地表部分有杂草，无珍稀野生动植物，生态环境不敏感。建设单位已开采该矿1年，前期开采并未取得采矿许可证，2019年5月30日安康市汉滨区闽康建材有限公司取得了“安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿”采矿权；矿山现状处于停产状态，正在办理采矿许可证工作。 目前矿山储量约剩余30.25万吨。项目矿山采空区目前尚未进行复垦，造成地表裸露、矿渣无序堆放现象。建设单位正在编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，后期在开采过程中应加强矿山生态保护，控制开采境界及植被破坏面积，积极落实生态植被恢复治理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2建设项目所在地自然环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1地形、地貌 恒口示范区属陕南秦巴山地丘陵沟壑区，汉江、月河穿过区境中部，以月河为界，北属秦岭山地，南沿巴山余脉。南北都有2000米以上的高大山峰，形成南北高、中间低的地貌特点，垂直高差达1900米，境内地形起伏，群山叠障，沟壑纵横，最高点为叶坪佛爷岭，海拔2141米，最低处216米。本区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。 矿区自然地理属南秦岭褶皱带南缘，区内海拔标高310-366m，相对高差为56m，属于低山剥蚀地貌、陡坡地形单元。总体地势是东高西低，区内无常年流水河流，地表局部被植被覆盖。 ## 2. 2地质构造 矿区内出露地层为新近系中新统杨家湾组（N1-2y）。地表覆盖薄层腐殖土，最大厚度约0.2米。 新近系中新统杨家湾组（N1-2y）：岩性为棕红色、灰色、蓝色粘土岩或砂质粘土岩为主，夹（或互）砂岩、砂砾岩等。岩石粉碎后可作为砖瓦用页岩矿石，为区内含矿层，矿区内出露最大厚约45米。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年）规范附录A，恒口示范区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.35s。 ## 2.3气候、气象 恒口示范区地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。 ## 2.4水文 项目建设地南侧约1.15km处为月河自西向东流过。月河自汉阴县双乳镇三同村入境，自西向东横穿恒口示范区。月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，因河流曲折平缓，形似弯月，故得名月河。月河全长95.2km，流域面积2830km2，河道比降2.79‰，水力蕴藏量2479万千瓦。月河在汉滨区境内流长40km，流域面积1949.3km2，多年平均径流量9.42亿m3，实测年最大流量19.20亿m3，年最小流量2.83亿m3，根据《安康地区实用水文手册》统计资料表明：月河日保证率为25%、50%、75%、80%时，日平均流量分别为22.13m3/s、10m3/s、5.24m3/s、4.46m3/s。 ## 2.5植被与生物多样性 矿区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，形成森林类型多样，结构复杂，树种丰富的森林植被资源。主要乔木树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于安康市恒口示范区，本次环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2018年安康市环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2018年安康市环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 14; 23; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 31; 20; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 24; 60; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 58; 72.5; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 67; 95.7; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 144; 96; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 39; 111; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 90; 120; 超标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1.5(mg/m3); 37.5; 达标. 臭氧(O3); 日最大5小时滑动平均值第90百分位数; 160; 138; 86; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3五项指标达标，PM2.5未达标。故2018年安康中心城市环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 大气特征因子TSP监测委托安康市环境保护监测站进行监测，大气监测点位于项目地上、下风向两各一个监测点，监测时间2019年6月17日～6月23日，连续监测7天，监测结果如表3.2所示。 表3.2 环境空气质量监测结果 点位; 项目; 1小时平均; 《环境空气质量标准》二级标准. 浓度范围; 超标率(%); 最大超标倍数; 24小时平均. 场区上风向; TSP; 0.169~0.193 mg/ m3; 0; 0; 0.3mg/m3. 场区下风向; TSP; 0.176~0.209 mg/ m3; 0; 0; 0.3mg/m3. 3.1.2地表水环境质量现状 本项目无污水排放，因此不进行地表水环境质量监测。 3.1.3声环境现状 声环境质量现状调查委托安康市环境保护监测站于2019年6月17日对项目矿区东、南、西、北四边界及矿区开采面西南侧50m、北侧115m村民住户处昼夜间噪声进行了监测。监测结果表明，矿区四场界处声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，噪声监测结果详见表3.3。 表3.3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 方位; 6月17日. 昼间; 夜间. 1; 东场界外1m; 54.8; 45.3. 2; 南场界外1m; 53.2; 44.7. 3; 西场界外1m; 54.1; 45.3. 4; 北场界外1m; 59.6; 49.5. 5; 西南侧50m处村民住户; 57.0; 47.2. 6; 北侧115m村民住户; 55.1; 45.8. GB3096-2008 2类标准; 60; 50. 3.1.4环境质量现状结论 1、评价区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》二级标准。； 2、矿区四周声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现状调查，项目场地周围无其它需要特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表3.4。 表3.4 环境空气保护目标表 类别; 保护对象; 方位; 相对距离; 保护内容; 保护目标. 地表水; 月河; 南侧; 1150m; 河流水质; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 生态环境; 生态环境; 矿区; /; 生态环境; 减少水土流失，保护生态环境. 声环境; 住户9户; 北侧; 115-200m; 人群健康; 《声环境质量标准》2类标准. 住户10户; 西南侧; 50-200m. 环境空气; 住户17户 住户75户; 北侧 西南侧; 115-1175m 50-1100m; 《环境空气质量标准》二级标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4.1。 表4.1 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物 项目; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 500μg/m3; 150μg/m3; 60μg/m3. NO2; 200μg/m3; 80μg/m3; 40μg/m3. PM10; /; 150μg/m3; 70μg/m3. PM2.5; /; 75μg/m3; 35μg/m3. TSP; /; 300μg/m3; 200μg/m3. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200μg/m3; 日最大8h平均 160μg/m3; /. 二、声环境 项目所在地声环境为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表4.2。 表4.2 声环境质量标准 执行标准; 类别; 昼间〔dB（A）〕; 夜间〔dB（A）〕. 《声环境质量标准》; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 项目运营期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准中相关要求，见表4.3。 表4.3 《大气污染物综合排放标准》表2标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二、废水 运营过程中无生产废水产生；生活污水利用旱厕进行收集处理，定期清掏，用于周围农田施肥。 三、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4.4 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 四、固废 生活垃圾贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目无总量控制污染物外排，故无需设置总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 该项目为非金属矿的露天开采，开采的页岩矿直接运输至西南侧页岩砖厂进行生产。由于项目开采规模较小，同时项目矿区不需要修建厂房、办公用房等建设，表土剥离与采矿同时进行，因此本次环评不对施工期进行描述。 项目露天开采页岩矿，根据项目矿山地形及矿体赋存状态，建设单位拟自上而下按台阶式开采。开采主要包括表土剥离、矿体开挖、运输、储存等活动，矿山设计年开采矿石2.64万t。矿石开采主要产生污染的环节详见图1： 粉尘、噪声、生态破坏 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘 矿体 剥离 采 矿 运 输 储 存 图5.1 矿石开采工艺流程及产污环节示意图 采矿工艺流程： （1）表土剥离：采用挖掘机去除表层植被，采剥并举，剥离先行，采矿跟进，先上后下，本项目矿石表土覆盖层薄，同时由于表土也可作为页岩砖的原材料，因此本项目开采基本无废弃石渣产生。 （2）采矿：使用挖掘机进行开采，开采过程中挖到的石块存在临时表土堆场，用于后期闭矿后的生态恢复。开采的矿体由挖掘机直接运往砖厂的页岩堆场进行堆放。 （3）储存：项目的页岩堆场位于页岩砖厂的北侧，距离页岩矿约800m，面积约660m2。 ## 5.2主要污染工序 项目矿区不进行厂房及办公用房的建设，表土剥离与采矿同时进行，因此本次环评不对施工期进行描述。 5.2.1废气污染源强分析 本项目页岩矿开采过程中产生的废气为开采粉尘、页岩矿装卸扬尘、运输扬尘和挖掘机机械尾气。 1、开采粉尘 矿山采矿前需进行表层采剥作业，采剥过程中主要是采用了挖掘机进行开挖表土，采剥扬尘只会在挖掘机运作时产生。根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》一文并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时扬尘产生量约为300mg/s·台。矿区共设置1台挖掘机，工作制度为1班/天，5小时/班，年运营天数为210天，因此在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为1.134t/a。建设单位在开挖的时候进行水喷淋降尘处理，提高水喷淋频率，可使其处理效率达85%以上。故采取上述处理方式后，生产过程挖掘机扬尘排放量为0.17t/a。 2、装卸扬尘 挖掘机将页岩矿装入装载车辆运至砖厂页岩堆场，装卸过程会产生一定量的扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散粉尘产生量为0.01kg/t（矿石），本项目年开采1.0×104m3/a （2.64万t）页岩矿，则本项目采装矿石逸散粉尘产生量为0.264t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中关于逸散粉尘控制技术、效率的分析可知，加大采场洒水降尘次数和加强管理等措施，除尘效率约为80%，则装卸过程粉尘排放量为0.053t/a。 3、运输扬尘 项目已开采的页岩矿通过装载车辆运至西南侧机制砖厂的页岩堆场进行堆放，在运输过程中产生的扬尘，车辆行驶会产生一定量的扬尘，按2.64万t/a的生产能力，每日产矿石约126吨，用载重量20吨/车计，平均每天运输约7辆次。评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qt——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h），取10km/h； M——车辆载重（t/辆），20t/辆； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），取0.1kg/m2； L——运输距离（km），800m； T——运输量（t/a），2.64万t。 本项目车辆在开采面至页岩堆场行驶距离按800m计算，矿区平均每天空、重载车分别各9辆次，空车重约10t，载重量为20t，重载车重约30t，以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，运输车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.447t/a。通过对矿区地面压实，定时洒水，装矿石时不高于车厢、加盖帆布以控制矿石运输的扬尘污染，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少75%，则厂区道路扬尘产生量为0.112t/a（0.107 kg/h）。 4、表土堆场扬尘 矿山表层剥离运至临时表土堆场堆放。在大风干燥的天气里，易产生风起扬尘，呈无组织形式排放，会对周边大气环境造成影响。建设单位应采取覆盖、张挂防风抑尘网、洒水等抑尘措施，减少无组织粉尘排放量。 5、机械尾气 机械包括挖掘机、装载车辆，均以柴油作为燃料，工作时会产生燃油烟气，主要污染因子是NOx、THC、CO和颗粒物等。 5.2.2、废水污染源强分析 本项目矿山在挖掘过程中起尘采用喷淋水湿法作业，用水由采用砖厂的机井水供给。根据同类型企业喷水降尘用水量为2m3/d（420 m3/a），喷淋过程中的用水部分大气蒸发，部分被矿体吸收，无废水产生。 项目劳动定员3人，根据项目实际，生活用水量按60L/人·d计算，全年工作210天，生活用水量为0.18m3/d（37.8m3/a）。生活污水排污系数按用水量的80%计，生活污水产生量为0.144m3/d（30.24m3/a）根据类比调查，此类生活废水中污染物浓度一般为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L。主要污染物及其浓度产生情况详见表5.1。 表5.1 生活污水污染物产生情况一览表 项 目; 生活污水; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); —; 300; 150; 250; 30.0. 产生量（t/a）; 30.24; 0.009; 0.005; 0.008; 0.0009. 项目水平衡见图5.2所示。 0.036 农田施肥 0.144 0.18 旱厕 工作人员生活用水 新鲜水 2.18 2 2 矿山开采抑尘用水 图5.2 项目水平衡图 （单位：m3/d） 生活污水主要为工人的盥洗水、粪便污水等生活排水。盥洗废水用于场区抑尘洒水，粪便污水经旱厕收集处理后，定期清掏用于附近农田施肥。 5.2.3、噪声污染源强分析 本项目噪声主要为挖掘机和运输车辆的噪声。项目设置挖掘机、装载机和运输车辆各1台，噪声值在75~90dB（A）之间。具体高噪声设备类比源强见表5.2。 表5.2 主要噪声源声级 单位：dB(A) 序号; 位置; 名称; 噪声级; 数量（台/套）; 噪声性质; 备注. 1; 采矿区; 挖掘机; 90; 1; 间断性; 距离设备1m. 2; 装载机; 80; 1; 间断性; 距离设备1m. 3; 装载车辆; 75; 1; 间断性; 距离设备1m. 项目矿山开采界面矿区西南侧紧邻1户居民住户，北侧115~200米范围内有9户居民住户，项目运营期产生的噪声通过采用低噪声设备，合理安排工作时间和限速等措施来降低对周围环境的影响。 5.2.4、固体废物污染源强分析 矿山开采期间机械设备不在矿区进行保养和维修，因此项目固体废物主要有矿山开采过程中产生的表土和工作人员生活垃圾。 - 矿山开采产生的表土 本项目矿山表土层薄，部分区域矿石裸露，表土很少，全矿山平均剥采比0.1：1。年开采1.0万m3/a矿石，则废土石的产生量为：1.0万m3×0.1=0.10万m3。项目废土石产生量少，在开采过程中无废石渣产生，因此应在矿区低洼处修建临时表土堆场一处，用于堆存剥离表土。前期开采产生的废土石全部用于矿区道路铺垫，后期开采过程中产生的废土石于临时表土堆场内规范堆放，用于闭矿后的土地复垦使用。环评要求建设单位规范设置临时表土堆场，容量满足所排土石量，并按照规范设置挡土墙，四周设置截洪沟。临时表土堆场的挡土墙应由具有相关工程设计资质的单位进行设计、施工、验收，确保结构安全。 2、工作人员生活垃圾 本项目总共定员3人，每人每天产生生活垃圾量0.5kg，年工作日210天，全年产生生活垃圾量0.315t。 5.2.5、生态破坏及保护措施 本项目采掘过程是引起水土流失的工程因素，在开挖过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，开挖陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，易造成较严重的水土流失。 5.2.6闭矿期 露天矿因资源枯竭而闭矿后，采装、运输等工序全部结束，粉尘、噪声、固废不再产生。因采掘场的剥离最终形成的开采面，经过水土保持工程和生物措施的逐步实施，以及矿区复垦及生态恢复方案的实施，矿区生态环境会得到改善。只是原来的景观格局发生改变，土地利用情况发生了改变。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 开采粉尘 | TSP | ＞1.0 mg/m3，1.134t/a | ＜1.0mg/m3，0.17 t/a |
|  | 装卸扬尘 |  | 0.264 t/a | 0.053 t/a |
|  | 运输扬尘 |  | 0.447 t/a | 0.112t/a |
|  | 表土堆场 |  | ＞1.0 mg/m3 | ＜1.0mg/m3 |
|  | 机械尾气 | NOx、THC、CO等 | 短时间、无组织、无规律、非连续稳定排放 | 短时间、无组织、无规律、非连续稳定排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水 COD BOD5 SS NH3-N | 32.24t/a 300mg/L、0.009t/a 150mg/L、0.005t/a 250mg/L、0.008t/a 30.0mg/L、0.0009t/a | 经旱厕处理后用于农林施肥，不外排 |
|  | 降尘废水 | / | 420 t/a | 自然蒸发、矿体吸收 |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 0.315t/a | 集中清运填埋处置 |
|  | 矿山开采 | 剥离表土 | 1000 m3 | 运至临时表土堆场堆放 |
| 噪声 | 挖掘机、运输车辆在运行中产生机械噪声，噪声值为75-90dB（A）。对外环境和操作工人有一定程度污染和影响。通过采用低噪声设备，合理安排工作时间和限速等措施来降低对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响 1、对土地利用现状的影响 该项目属小规模露天开采项目，征占土地面积较小，项目建设区实际占地范围内的土地主要为荒坡地。矿山开采过程扰动了原地貌形态，损坏了地表土结构和地面林草植被。经调查，项目占用植被主要是杂草，无成材林和经济林，对周边生态环境影响较小。实际造成损坏原生地貌植被的面积0.0109km2。 2、对植被的影响 该项目实施后，所占土地上原有的地表植被将被破坏，对区域内植被群落的分布影响较大。矿山在运行过程中，将采取局部绿化及评价建议的植物措施，分期分区将采场进行平整覆土，使其能够满足植被正常生长的需要；辅助生产区待闭矿后拆除地面建筑设施并植树、种草，工业用地将转变为草地。服务期满后，通过植物、绿化等措施，植被覆盖率上升至原来现状情况。 3、对水土流失的影响分析 本工程水土流失的危害主要表现在受重力和水力侵蚀的影响，废土渣流入下游，对下游的环境造成影响，增加洪涝灾害发生的可能性。因此，必须采取水土保持措施，防止由于工程建设对水土流失的进一步加剧。针对不同情况采取相应的水土保持措施后，可大大减少水土流失量。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析及防治措施 该项目为非金属矿的露天开采，开采的页岩矿直接运输至西南侧页岩砖厂进行生产。由于项目开采规模较小，同时项目不需要修建厂房、办公用房等建设，表土剥离与采矿同时进行，因此本次环评不对施工期进行描述 ## 7.2运营期环境影响简要分析及环保措施 7.2.1大气环境影响分析 本项目运营期粉尘主要是露天采场粉尘，排放方式主要为无组织排放。 1、评价因子筛选和评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表7.1。 表7.1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 24小时平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 900. 注：对只有日平均质量浓度限值的评价因子，按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 2、预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。 （1）污染源参数 根据工程分析，对本项目露天采场粉尘进行预测分析，本项目污染源（面源）参数见表7.2。 表7.2 面源参数表 名称; 排放速率kg/h; 面源长m; 面源宽m; 面源有效排放高度m; 年排放时间/h. 露天采场粉尘; 0.32; 225; 130; 8; 1050. （2）主要污染源估算模型计算结果 通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目主要污染源估算模型计算结果见表7.3。 表7.3 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 生产区. 颗粒物. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率/%. 10; 19．537; 2.17. 25; 20．833; 2.31. 50; 22．876; 2.54. 75; 24．783; 2.75. 100; 27．107; 3.01. 150; 31．722; 3.52. 200; 36．161; 4.02. 237; 37．464; 4.16. 300; 36．472; 4.05. 400; 34．693; 3.85. 500; 32．585; 3.62. 600; 30．474; 3.39. 800; 26．757; 2.97. 1000; 23．820; 2.65. 1200; 23．545; 2.62. 1400; 21．132; 2.35. 1600; 19．243; 2.14. 1800; 17．717; 1.97. 2000; 16．456; 1.83. 2300; 14．920; 1.66. 2500; 14．073; 1.56. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 37．464（32m）; 4.16. 经预测露天采场无组织排放粉尘最大浓度为37.464 ug/m3，最大占标率为4.16%，位于下风向32m处，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP质量标准300ug/m3。项目粉尘对环境的影响较小。 5、评价等级判定及评价范围 由表7.3可知，本项目开采区无组织排放的颗粒物下风向32m处最大浓度占标率最大，Pmax=4.16%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表（见表7.4），本项目大气评价工作等级为二级评级。 表7.4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5 km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。 6、污染物排放量核算 本项目无组织大气污染物排放量核算情况见表7.5。 表7.5 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 开采区; TSP; 湿法作业；设备配备喷雾洒水设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.335. 4、其它废气环境影响分析 （1）开采、装卸粉尘 本项目利用挖掘机剥离表层植被、挖矿过程以及装载过程中会产生无组织粉尘，主要影响是集中在采区作业面，影响范围有限。建设单位拟通过加大采矿场洒水降尘次数、安装喷雾洒水装置等措施，以降低扬尘排放，同时应避免在大风天气进行页岩矿的开采，开采的矿石应及时运往砖厂原料堆棚进行堆存。通过以上措施，可有效减少开采、装卸过程粉尘对周围环境空气的影响。 （2）运输扬尘 挖掘机从矿区运至页岩堆场过程中由于碾压会产生一定量的扬尘。根据相关资料统计，一般矿山道路扬尘随距离变化的情况见表7.6。 表7.6 矿山道路扬尘随距离变化情况 路面条件; 不同距离粉尘浓度（mg/m3）. 10m; 50m; 200m; 220m; 250m. 干燥路面; 5.85; 1.48; 0.60; 0.50; 0.35. 洒水路面; 1.29; 0.73; 0.41; 0.29; 0.13. 由上表可知，路面的含水量对道路扬尘浓度的影响很大。 为减轻道路扬尘对项目周围大气环境的影响，本次评价要求项目矿山应定期洒水，特别是干燥天气需增加洒水频次保证地面湿度，另外安排人员定期清扫道路，减少扬尘的产生。采取以上措施后，矿山运输道路产生的扬尘对环境影响较小。 （3）表土堆场扬尘 矿山表层剥离运至表土堆场临时堆放。在大风干燥的天气里，易产生风起扬尘，呈无组织形式排放，会对周边大气环境造成影响。建设单位应采取覆盖、张挂防风抑尘网、洒水等抑尘措施，减少无组织粉尘排放量。 （4）机械废气 机械包括挖掘机、装载机等，均以柴油作为燃料，运作时将会产生燃油烟气，主要污染因子为NOx、CO和颗粒物等，属短时间、无组织、无规律、不连续的少量排放废气，其对周围大气环境影响较小。 5、大气环境影响评价结论 本项目大气环境影响评价等级为二级评级，项目废气经处理达标后排放对大气环境的总体影响微弱，对环境影响可以接受。 7.2.2地表水环境影响分析 1、湿法作业废水 本项目采矿方式为露天台阶式挖采，在开采过程中降尘采用喷淋水湿法作业，用水水源为机井水。类比相同规模企业资料，抑尘用水量约为2m3/d（420m3/a），均采取喷雾状水，抑尘过程中喷雾废水部分直接挥发，部分吸收消耗，无废水产生。 2、生活污水 项目劳动定员3人，生活污水产生量为30.24t/a（0.144t/d），生活污水通过新建旱厕进行收集处理，定期清掏用于周边菜地的施肥利用。项目地周围农林地面积较大，生活污水产生量较小，仅为0.144m3/d，完全可用于附近农林地施肥。 7.2.3固体废物环境影响分析 本项目运行期间固体废物主要为剥离的表土和工作人员生活垃圾。 矿石的表土覆盖层较薄，后续的开采过程中不存在表土的剥离，剥离的表土堆放于表土堆场，待开采结束后，作为植被恢复用土。表土堆场必须建设拦挡设施，底部修建挡墙，拦挡坝应由具有工程设计资质单位按照相关技术设计规范进行设计、施工及监理，以保证工程的施工质量符合设计要求。为保证拦挡工程不受洪水影响，应在表土堆场上游修建防洪拦挡设施，并在表土堆场与两侧自然边坡结合部位修筑排洪渠，将上游来水汇集后导向拦挡坝下游排出。待矿山闭矿后，及时将表土清理至矿区覆土绿化，对表土堆场进行平整，植树绿化，确保生态植被恢复。表土堆场顶部开挖截水沟，两侧沿山体表面开挖排水沟，截水沟与排水沟相连，并在排水沟末端设置一组沉沙池，雨水经沉淀后达标排放。 工作人员产生的生活垃圾，建设单位应在矿部设置垃圾收集桶，采取集中收集，统一堆放，定期由村镇垃圾收集系统运至垃圾填埋场，对周围环境影响小。 7.2.4声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于机械设备（包括挖掘机、运输车辆）运行产生的噪声，声源强度在75～90 dB（A）之间。项目挖掘机的噪声随采矿作业的推进而移动，运输车辆噪声也是间歇性移动噪声。环评要求项目采取如下措施减轻噪声的影响： （1尽可能选用功能好，噪音低的设备并加强设备维护； （2机械设备采取基础减振，距离衰减，隔声等措施，确保场界达标； （3项目运输车辆尽可能选用低噪声，低振动，结构优良的车辆；车辆在经过居民区应减速慢性，避免使用高声喇叭，以减少车辆噪声对四周环境的影响，同时控制作业时间（控制在早7点至晚6点之间），避免早晚扰民。 通过采取以上措施后，项目矿区机械噪声基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》，对周围的环境影响很小。 7.2.5态环境影响 页岩矿山开采活动对生态环境的影响，主要表现在产生的粉尘对植被有一定的影响；在开采过程中，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，损坏原有水土保持系统，使土壤松散、堆填和裸露，容易产生新的水土流失；运输过程产生的噪声和粉尘对沿途环境将产生一定的影响。露天采矿的过程，一般都伴随着植被的破坏，表层土体的剥离，矿石的开采过程。这些过程破坏了生态系统的稳定也良性循环，产生了一定的环境影响和危害。 详见生态环境影响评价专章。 7.2.6闭矿期环境影响分析 国土资源部关于印发《“十三五”国土资源生态建设和环境保护规划》及国家环境保护总局、国土资源部、科技部环发（2005）109号文《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定，矿山企业必须依法履行环境保护、土地复垦等义务，大力加强对矿山生态环境恢复治理。加快对矿山损毁土地进行复垦，对矿山“三废”进行综合治理，综合利用。建设项目开采期满后，应当按照国家有关环境保护规定进行封场，并对矿山进行生态恢复，防止造成环境污染和生态破坏。 1、项目应坚持边开采边治理的原则，在开采过程中，对采区内已采完的区域和采坑及时回填复垦。项目的生产过程，也是采完区域的生态恢复过程；到项目末期，大部分采区植被应得到初步恢复，项目对生态环境的影响逐渐降低。项目结束后，要对项目区进行全面的复垦、绿化，采取各种措施恢复生态环境。经治理后，项目区内的生态环境将得到较好的恢复。 2、拆除地面设备、主体建筑的同时，对占地范围进行必要的补偿和恢复。对已造成土壤破坏或植被破坏的地方进行植被恢复，对造成水土流失的地段作保水保土设施建设，防止水土流失面积进一步扩大。 3、矿山闭矿后利用临时表土堆场堆放的废土石回填露天采坑，撒播草籽、植树，将采区恢复成林草地。临时表土堆场清理平整后，恢复成林草地。 采取上述污染防治和生态保护措施后，可较大程度的控制项目对区域生态环境可能带来的影响和变化，同时，对已经造成的影响和变化做必要的恢复和改善。 7.2.7境管理与环境监测计划 1、环境管理 本建设项目应将环境保护目标纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，使项目排污符合国家和地方有关排放标准。企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使其环境管理行之有效。根据本项目的特点和性质，在营运期的环境管理，作以下说明： （1）环境管理机构 为了保证环境管理工作的顺利进行，本工程应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由当地环境保护主管部门负责监督检查。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求、各污染源达标排放。 ③执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，保证污染物达标排放。 ④组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作。 ⑤负责场区植被恢复和日常环境保护管理等工作。 （3）环境管理要求 建设单位应把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并且要落实到岗位；建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据；建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为；建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施；定期向安康市生态环境局恒口分局汇报情况配合环保部门的监督、检查。 2、监测计划 项目环境监测工作可委托有资质的环境监测部门，按环境监测规范要求进行监测，建立监测数据档案，确保环保措施监督、检查工作准确实施。为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。项目污染源环境监测计划表7.7所示。 表7.7 环境监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气污染源; 颗粒物; 矿区上风向设1个点，下风向设3个; 4个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》二级排放标准. 厂区噪声; Leq(A); 开采界面四周边界 西南侧、北侧住户; 6个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. （2）监测方法 环境空气和废气监测方法应严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版），声环境监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定。 7.2.11环保设施投资估算与建设项目竣工环保验收清单 保证环保资金的落实，是顺利执行“三同时”制度的关键，环保设备必须与主体工程建设同时运行。该项目总投资130.3万元，其中环保投资68.52万元，保投资占总投资的52.59%，设施投入估算见表7.8，项目竣工环保设施验收清单见表7.9。 表7.8 环保投入估算表 污染类别; 污染源; 治理措施; 投资估算（万元）. 废气; 露天采场; 采剥扬尘、装卸扬尘; 喷雾洒水除尘; 5.5. 道路扬尘; 洒水，限速，道路压实、清扫. 废水; 人员生活; 生活污水; 旱厕收集处理后定期清掏施肥; 2. 固废; 露天采场; 采场表土; 设有挡土墙、截排水设施的临时表土堆场; 8. 工作人员; 生活垃圾; 垃圾桶收集处理统一运往填埋场处置; 0.02. 生态保护; 水土保持工程; 编制水土保持方案，并按要求执行; 8.0. 生态治理; 编制矿山生态环境保护与恢复治理方案，并按要求执行; 10.0. 绿化工程; 矿区绿化复垦，在道路两旁及工作区种植乔木和其它绿化带等; 30.0. 环境管理与监测; 制定监测计划，定期开展监测，建立环保规章制度，张挂环保标识标牌; 5.0. 总计; 68.52. 表7.9 建设项目竣工环境保护设施验收清单 序号; 治理项目; 环保设施及数量; 验收标准. 1; 固废; 废土石; 设临时表土堆场1座，用于矿区覆土; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》; 生产前应全部设置到位. 生活垃圾; 垃圾收集桶若干. 2; 废水; 生活污水; 旱厕1座; 处理后用于农林地施肥，零排放. 3; 废气; 开采粉尘; 喷淋设施; 《大气污染物综合排放标准》. 装卸粉尘. 道路扬尘; 道路压实，定期洒水，清扫道路. 表土堆场; 喷淋设施，洒水压实. 4; 噪声; 机械设施; 低噪声设备，加强管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 5; 矿区; 生态维护; 对开采区、采矿结束后矿山道路、临时建筑、临时表土堆场等扰动土壤、剥离面播撒草种和植树绿化。; 编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》，闭矿后所有破坏地表植被全部恢复; 分片区分时段实施，开采过程及时对采空区回填，结束后对采矿场、临时表土堆场、矿区道路等全部恢复植被. 6; 环境管理; ①建立环境监测制度，定期开展监测；②建立环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等。③设专职环保管理员1～2人。; 按环评报告及批复要求落实; /.

7.2.12污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.10

表7.10项目污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 治理措施 | 排放参数 | 排放标准 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放限值 |  |
| 废气 | 开采粉尘 | 粉尘 | / | 0.17t/a | 喷淋洒水 | 1050h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 | 1.0mg/m3 | 无组织排入 大气环境 |
|  | 装卸扬尘 | 粉尘 | / | 0.053t/a | 增加采场洒水降尘次数、加强管理 | 1050h |  |  |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | / | 0.112t/a | 道路采取压实、道路洒水、车辆限速等 | 1050h |  |  |  |
|  | 机械废气 | NOx、CO和颗粒物 | / | / | / | 1050h | / | / |  |
| 废水 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 0 | 0 | 经旱厕收集处理 | / | / | / | 定期清掏，用于附近农田施肥 |
| 噪声 | 挖掘机、运输车辆等 | 噪声 | 昼间≤60dB（A） |  | 隔声、减振，距离衰减、加强管理等 | 1050h | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 60dB（A） | 声环境 |
| 固废 | 工人人员 | 生活垃圾 | 0.315t/a |  | 垃圾桶收集，清运至生活垃圾填埋场处置 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |  | 垃圾填埋场 |
|  | 矿山开采 | 剥离表土 | 1000m3 |  | 喷淋设施，压实 | / |  |  | 表土堆场堆放 |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 开采粉尘 | 粉尘 | 喷淋洒水 | 满足《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
|  | 装卸扬尘 |  | 增加采场洒水降尘次数、加强管理 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 道路采取压实、道路洒水、车辆限速等 |  |
|  | 表土扬尘 |  | 覆盖、张挂防风抑尘网、洒水、压实等 |  |
|  | 机械废气 | NOx、CO和颗粒物 | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 旱厕收集处理 | 农林地施肥 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集交环卫部门清运处置 | 减量化、资源化，无害化处置率100% |
|  | 矿山开采 | 剥离表土 | 堆放于临时表土堆场 | 用于复垦 |
| 噪 声 | 优先选用低噪声设备，开采过程采取湿法工艺，运输车辆限速禁鸣，加强管理，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 一、生态保护工作实行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、加强管理、注重效益”的方针政策。采用防护和恢复措施，做好生态防护规划。 二、做到矿山开采方案合理化、科学化，以减少对生态植被扰动面积；采用科学的施工技术，减小对生态环境消极影响；加强工程的环境保护管理，进行必要的环境监理和生态监测；制定相应的规章制度，制订切实可行的生态影响减缓对策措施；合理利用土地资源、控制林地征占破坏面积，减少生态影响及破坏程度。 三、指定适宜的绿化方案，遵循边施工边恢复的原则。造林面积不得低于毁坏林地面积，造林树种依据树木的生物学特性选定，人工造林技术要求及标准严格按照天然林保护工程公益林建设有关技术要求、标准执行。恢复原有的生态植被，减少自然景观影响程度。 四、建立生态影响补偿机制，实施补偿措施，对无法恢复地段进行异地补偿，做到损一补一。 五、按照国土及水利行政主管部门的要求编制矿山恢复治理方案、土地复垦方案及水土保持方案，并严格执行。 六、环境保护管理措施。加强项目的环境监管，建设单位在项目建设期必须落实污染防治和生态保护与恢复措施，防止和减轻对生态环境造成破坏；同时应向有资质的环境工程监理单位委托开展施工期环境监理，定期向环境保护行政主管部门提交环境工程监理报告，环境监理情况应作为批准该项目环保竣工验收的依据。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 安康市汉滨区闽康建材有限公司于2019年5月通过安康市自然资源局汉滨分局取得陕西省安康市恒口示范区梅子沟村砖瓦用页岩矿采矿权。目前采矿许可证正在办理中，该矿山位于恒口示范区梅子沟村，矿山面积为0.0109km2，目前探明页岩矿保有资源储量为11.46万m3，开采标高为316-366m，设计开采规模1.0万m³/a，服务期为9.4年。页岩矿开采后直接运往矿山西南侧闽康机砖厂进行页岩砖生产。 9.2与产业政策符合性分析 项目为页岩矿开采项目，不属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，项目符合国家产业政策。 9.3项目开采符合性分析 本项目位于安康市汉滨区恒口镇梅子沟村。项目矿山开采作业面不在铁路、高速公路、国道及省道等直观可视范围内，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的规定要求。项目设计开采规模1.0万m³/a，服务年限为9.4年， 同时，本项目矿区不处于安康市矿产资源限制开发区和禁止开发区，为允许开发区，所开采的矿种属于允许开发的矿种，因此项目符合《安康市矿产资源总体规划》（2016-2020）要求。 项目矿山周围无自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；同时也无需要特殊保护无风景名胜，森林公园等资源，项目海拔在1500m以下，属于适度开发区域，因此与《安康市秦岭生态环境保护规划（2018-2025）》相符。 项目页岩矿位于恒口示范区梅子沟村，不属于生态保护红线范围内，不触及资源利用上线，环境质量底线，同时恒口示范区为国家重点开发区域，无环境准入负面清单。 9.4环境质量现状 项目环境空气质量现状调查引用《安康市环境质量报告书（2018年度）》可知，区域环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境现状监测结果表明，矿区开采面四场界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）水环境影响及污染防治措施 项目运营期开采过程中喷淋水全部挥发或损失，无生产废水外排。生活污水经旱厕收集处理后，定期清掏用于农林地施肥，盥洗废水用于场地抑尘洒水，不外排。 （2）固体废物环境影响及处置措施 项目开采过程剥离的表土存放于临时表土堆场，待后期复垦使用；工人产生的生活垃圾集中收集后，交由村镇垃圾收集系统定期清运至垃圾填埋场处置。 （3）大气环境影响及污染防治措施 本项目开采和装卸过程产生的大气污染物主要是粉尘。页岩矿开采过程采用喷淋洒水方式抑尘；装卸粉尘应定期洒水，特别是干燥天气需增加洒水频次保证地面湿度，另外安排人员定期清扫道路，减少扬尘的产生；表土堆场通过洒水和压实等减少起尘。 （4）声环境影响及污染防治措施 本项目噪声主要来源于挖掘机和运输车辆工作时产生噪声，其声级一般在75~90dB(A)之间，经采取低噪声设备，加强管理和设备的保养维护，场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 （5）生态环境影响及防治措施 本项目矿山开采破坏了地表植被，建设单位应积极采取绿化措施，恢复破坏的植被。采用合理化、科学化的开采方案，以减少对生态植被扰动面积；采用科学的施工技术，减小对生态环境消极影响；矿山开采完毕后，对开采场地进行平整，覆土绿化，恢复植被，使扰动土地整治率≥95％，确保生态植被恢复。对无法恢复地段进行异地补偿，做到损一补一，应按照当地有关部门的补偿办法进行补偿。 在开采过程中，应加强环保治理措施的管理工作，坚持“边开采边治理，谁破坏谁治理”的原则，建设单位必须作为矿区生态植被恢复的主体落实专项资金负责对矿区生态环境进行恢复，采用国家鼓励的剥离-排土-造地-复垦一体化技术，最大限度减轻对生态环境的破坏，搞好矿区复土和植树造林，尽快恢复植被。 9.6总结论 本项目符合国家产业政策，建设单位在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治及生态环境保护措施后，主要污染物可做到达标排放，可减缓生态环境影响，达到区域环境质量目标要求。因此，从满足环境质量目标要求角度分析，该项目的建设是可行的。 9.7建议与要求 1、建设单位应按照要求编制水土保持方案及《矿山生态环境保护与污染防治方案》。在开采过程中做到边开采边恢复，矿山开采结束后严格按照相关方案分片区、分时段进行植被恢复，积极落实生态保护责任。 2、及时、认真地落实本环评报告中提出的各项环保措施。 3、建设单位应加强矿区绿化与复垦意识，做好绿化与复垦的规划与计划，落实措施，及时实行复垦与绿化，恢复并改善生态环境质量。 4、建设单位应制定环境监测计划，委托有资质单位按照监测计划定期开展环境监测。 5、环保投资应按照环保三同时制度及时到位，建设项目在投入生产前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日